目      录

1建设项目及水土保持工作概况	1

1.1项目建设概况	1

1.2水土流失防治工作概况	11

1.3监测工作实施概况	13

1.4监测内容与方法	19

2重点部位水土流失动态监测结果	28

2.1防治责任范围监测结果	28

2.2弃土弃渣动态监测结果	29

3水土保持防治措施监测结果	32

3.1工程措施实施情况	32

3.2植物措施实施情况	33

3.3临时措施实施情况	34

4水土流失量分析	35

4.1各阶段土壤流失量分析	35

4.2侵蚀模数的确定	35

4.3各阶段水土流失量计算	37

4.4各扰动土地类型土壤流失量分析	38

5水土流失防治效果监测结果	39

5.1扰动土地整治率	39

5.2水土流失总治理度	39

5.3拦渣率	40

5.4土壤流失控制比	40

5.5林草植被恢复率	40

5.6林草覆盖率	41

6结论	42

6.1水土流失动态变化	42

6.2水土保持措施评价	42

6.3存在问题及建议	43

6.4综合结论	43

附表：

1. 山西美锦集团锦辉煤业有限公司矿井兼并重组整合项目防治责任范围动态监测汇总表；

2. 山西美锦集团锦辉煤业有限公司矿井兼并重组整合项目弃土弃渣动态监测汇总表；

3. 山西美锦集团锦辉煤业有限公司矿井兼并重组整合项目水土流失防治措施监测汇总表；

4. 山西美锦集团锦辉煤业有限公司矿井兼并重组整合项目植物措施建设监测表；

5. 山西美锦集团锦辉煤业有限公司矿井兼并重组整合项目水土流失监测六项指标达标情况表；

附件：

1. 关于吕梁市交城三号矿重组整合方案的批复（晋煤重组办发[2010]24号）；2、关于山西煤炭集团龙峰煤业有限公司等三处煤矿调整重组整合方案的批复（晋煤重组办发[2010]79号）。

3、山西省水利厅晋水保函【2014】590号“关于山西美锦集团锦辉煤业有限公司矿井兼并重组整合项目水土保持方案的批复”。

4、监测季报。

- 1建设项目及水土保持工作概况

## 1.1项目建设概况

### 1.1.1工程项目概况

一、地理位置及交通

山西美锦集团锦辉煤业有限公司煤矿位于山西省交城县320°方向直距约25km处的安家沟村、上庄头村至狐爷山一带，行政区划隶属于交城县水峪贯镇及岭底乡管辖，其地理坐标为：

东经111°55′52″-112°00′00″

北纬37°39′30″-37°43′00″

井田距交城县县城直距21.5km。交（城）—古（交）省道S219公路从井田西南侧直距约2km处的水峪贯镇通过，井田至水峪贯镇有简易公路相连，运距约4km。井田内各村之间有简易公路相通，交通较为便利。

二、建设规模

矿井生产规模为90万t/a，井田面积：20.5256km2，矿山设计服务年限为18.47a。

三、项目组成

本工程属于兼并重组工程，项目组成包括工业场地、爆破材料库、输电线路、场外道路、矸石场等。

（1）工业场地

对原晋阳煤矿有限公司工业场地进行改扩建作为兼并重组后山西美锦集团锦辉煤业有限公司的工业场地，占地面积16hm2。原晋阳工业场地占地6 hm2，利用原有办公楼及其他材料间；整合后新增占地10 hm2，新建办公楼、职工宿舍、井口场地、变电站、筒仓及其他相关设施等。目前新增场内除变电站与风井平台建设完毕，在建一座职工宿舍外，其他设施还未动工，场地也未平整到设计标高。

①平面布置

根据初步设计，工业场地平面布置大致分三个功能区，即生产区、辅助生产区和生活福利区。

a、生产区

生产区位于工业场地西南部，主要设有主斜井、主斜井井口房、空气加热室、筛分车间、末煤仓、大块仓、中块仓、带式输送机栈桥、磅房及汽车外运场地。

b、辅助生产区

辅助生产区位于工业场地中西部，主要设置副斜井、综合服务楼、空气加热室、矿井修理车间、综采设备库、器材库（棚）、消防材料库、岩粉库、油脂库支护材料场地。

c、生活福利区

生活福利区位于工业场地中东部，主要设置办公室、单身公寓、职工食堂及职工活动中心。

其他相关配套设施主要依据自身特点和使用要求进行分散布置，其中：35kV变电所和10/0.4kV变电所设置在场地北部，靠近主斜井，便于进出高压线路；压缩空气站、井下水处理站设置在主斜井北侧；锅炉房设置在西部，有道路与筒仓连接，便于上煤出灰；生活污水处理站设置在场地东南角地势较低的地方，污水处理后便于排放。

从整体上看，工业场地布局是合理的，功能分区明确、合理，各场区互不干扰；平面布置整齐美观；道路通畅，人流、货流各行其道，互不影响；脏污区位于主导风向的下风侧，减少了对场区的污染。

②竖向布置

由于矿井工业场地所处地段自然地形坡度较大，为减少土石方工程量，矿井工业场地竖向布置采用台阶式布置法。根据地形、矿方已建建构筑物及功能分区，将工业场地分为六个台阶。

风井场地包括风机平台、值班室和黄泥灌浆站位于第一平台，标高控制在1740.50m；空气压缩机房和井下水处理站位于第二台阶；主井井口房、主井空气加热室、综合服务楼位于第三平台，标高控制在1710.50m左右；行政福利区位于第四平台，标高控制在1702.00m左右；第五平台为辅助生产区，标高控制在1697.00m左右；第六平台包括副斜井提升机房、锅炉房、产品仓和运输周转场地，标高控制在1687.00m左右。

各台阶平场方式按双向斜坡型，排水坡度均为6‰。

矿井工业场地内最大挖方高度为15m，最大填方高度为10m；挖方边坡为1：1，填方边坡为1：2，采用M7.5水泥砂浆砌MU30片石砌护稳定边坡。

③场地排水

场内雨水的排放采用漫流和排水明沟（局部地段加盖板）相结合的方式。

在矿井工业场地内，沿道路和边坡底设置排水明沟，场内雨水通过漫流方式汇集到排水明沟内，由排水明沟最终汇入自然沟道。

场内排水沟为浆砌片石矩形沟，场地内明沟断面为0.4×0.4m，水沟以M7.5水泥砂浆砌MU30片石。

④道路及地面硬化

a、场内公路

场内道路主要担负材料、矸石和设备的运输，并兼顾人员交通和消防通道。采用公路型道路，其中主干道路面宽7.0m，路基宽8.0m，长1050m，路面结构：5cm厚中粒式沥青砼面层；5cm厚热拌沥青碎石联结层；30cm厚水稳砂砾上基层；15cm厚级配碎砾石下基层。基底碾压至d＞93％，重型标准。次干道路面宽5.0m，路基宽6.0m，长950m。路面结构为：5cm厚中粒式沥青砼面层； 30cm厚水稳砂砾上基层；15cm厚级配碎砾石下基层。基底碾压至d＞93％，重型标准。

道路最大纵坡7%，道路总长度为2000m，线密度为200.0m/hm2。

b、窄轨铁路

窄轨铁路由副斜井车口车场牵出，通往联合车间（包括综采设备库和矿井修理车间）、器材库、岩粉库、消防材料库和矸石翻车架。线路长度约450m，采用的技术标准为：600mm轨距，30kg/m钢轨，最小曲线半径12.0m。考虑到装卸和矿车牵引的需要，配备2台型号为JM40内燃机车，2台型号为CQ45叉车。

⑤场地绿化

本次设计绿化面积为2.0hm2，工业场地围墙内绿化系数为20%，绿化布置主要考虑以下三点：

a、沿场区道路整齐对称的布置行道树；工业广场布置景观绿化。

b、在办公楼、食堂、联合建筑等生活福利设施附近栽植油松、小叶黄杨、牡丹，布置景观花坛等美化环境设施。

c、充分利用一切零散空地植树、铺设草坪。

⑥管线布置

给水管、排水管、热力管沟为地下直埋的敷设方式。35KV电源送电线采用架空，10KV以下线、照明线、通信线采用架空线、地下直埋电缆线的敷设方式。

⑦场地防洪排涝

a、矿井所设井口全部位于工业场地西侧沟谷内。主体设计矿井矿井主要建筑物均按照100年一遇防洪标准，进口按300年一遇校核。主体设计在场地最北部也是场地的最高处设置一条排洪沟，其与场内排水沟、截水沟共同作用将上游洪水排出场外。排洪沟起始底宽1.0m，上宽2.0m，沟深1.0m，长700m。

b、为了防止山坡雨水进入场地，沿场地西侧边坡上方设置截水沟，汇集山坡上方的雨水，因势利导将雨水截流至场地西侧的沟谷中。截水沟长1100m，梯形断面：沟底宽0.8m，沟深0.4m，上宽1.2m，M7.5水泥砂浆砌MU30片石，壁厚40cm。场地少量雨水采用明沟（盖板）及漫流相结合方式排出场外。

主体设计报告未说明场地洪水位及场地的防洪是否安全。建议主体设计对工业场地的防洪安全进行评价。

⑧供排水

由岭底乡圪垛村现供水机井供给本矿生活用水，生产用水利用矿井水，可满足矿井需水量。供水管线由铸铁管架设至工业场地高山水池，管线架设距离约1km，共计占地面积0.01hm2。

矿井建成后，井下正常涌水量为130m3/h，最大涌水量为155m3/h，可作为井下消防洒水、黄泥灌浆用水、道路洒水及绿化水源，经处理后使用。

在工业场地低洼处设置初期雨水收集池，雨水经集水渠收集沉淀后可用于绿化、降尘，从而避免雨水冲刷而带走煤末，造成无组织污染。

（2）输电线路

根据矿方与供电公司签署的供电协议，矿井兼并重组在工业场地新建35kV变电所一座，主变容量为2×8MVA。电压等级为35/10kV，35kV进线两回，母线采用单母线分段。两回35kV供电电源，分别引自水峪贯110kV变电站和西社110kV变电站，导线采用JL/G1A-150，供电距离分别为10.2km和20km。

目前输电线路已建设完毕，输电线路均采用混凝土单杆架设，电杆以1m2/根计，电杆间距以50m考虑，工业场地输电线路双回路永久占地0.06hm2，沿线植被已恢复到自然状态。

（3）爆破材料库

爆破材料库位于工业场地北侧一条沟道内，建设地点为当地公安局指定，完全为当地公安局设计及监工，占地面积0.4hm2。场地周边无任何绿化措施。占地类型为其他草地。

（4）场外道路

工业场地进场道路利用交锦公路；新建爆破材料库道路，目前均已建设完毕；新建排矸场道路。爆破材料库道路长约310m，路基宽5m，路面宽3.5m，水泥路面，一侧为山体一侧为沟道，占地面积0.11hm2；排矸场道路长100m，设计路基宽5m，路面宽3.5m，碎石路面，一侧为山体一侧为沟道，占地面积0.05hm2。

（5）排矸场

排矸场位于工业场地东北部的一条沟内。经现场踏勘，该场地位于一条荒沟内，占地大致呈长方形，北——南走向，沟道长约600m，宽约100m，场地内地形平坦，场内底部高程约为1621m。场地上游汇水面积约0.6km2，沟道比降为0.13。下游无农田，道路、水利等设施。排矸场周边边坡较缓，地质条件较好，至今未发现滑坡、崩塌等不良地质灾害现象，周边无居民点等环境敏感目标。排矸场占地面积1.27hm2。

### 1.1.2项目区概况

一、地形地貌

井田地处晋西黄土高原土石山区，属吕梁山系。地势呈北高南低。最高点为井田北端的狐爷山，标高2202.70m，最低点在井田南部边缘沟内，标高1202.80m，相对高差999.9m。

二、气象条件

井田属暖温带大陆性半干旱气候，四季分明，昼夜温差悬殊。冬季少雪，春季风大雨少，夏季雨水高度集中，秋季温度适中，冬季寒冷干燥。据交城县气象局资料统计，年平均气温10.1℃，七月份最热，平均气温24℃，极端最高气温36.7℃，一月份最冷，平均气温-4.9℃，极端最低气温-26.6℃；一般初霜出现在十月中旬，终霜期在翌年四月上旬，全年无霜期190天；年平均降水量535.6mm，最小为288.4mm，最大为661.8mm；年平均蒸发量1448.4mm，最小为1315.6mm，最大为1668.6mm，降水量主要在于7、8、9三个月，占全年降水量的63%；全年春、夏两季多为东南风，秋、冬两季多为西北风，最大风速可达28.5m/s，年平均风速1.6m/s；最大冻土深度125cm，最大积雪厚度54cm。

三、河流水系

井田地表河流不发育，各沟谷平时基本干涸无水，仅雨季才有洪水沿沟排泄，向西南经青沿沟、鲁沿沟流入西冶川河，西冶川河向南至文水县西社镇汇入文峪河，文峪河总体向南西经文水县北张村、汾阳县北庄村至孝义市东董屯村东注入汾河。井田地表水属黄河流域汾河水系。

四、土壤

交城县土壤按照土壤母质及构成的不同可分为4个土类，褐土类、山地棕壤类、草甸土类及山地草甸土，其中褐土类占全县土壤总面积的75.8%，山地棕壤类占全县土壤总面积的18.5%，草甸土类占全县土壤总面积的5.5%，其余的为山地草甸土。

褐土类土广泛分布于海拔760m-1850m的地带，分别于石质山地各种母岩分化物上、丘陵地区第四纪黄土母质上、古老黄土洪积扇的黄土状物质和砾石洪积扇的洪积物质上发育形成，是本县主要土类。项目区土壤类型为褐土性土。

五、植被

交城县植被类型为暖温带夏绿阔叶林，植被以针叶林及中生的落叶灌丛为主、夏绿阔叶林为次。农业植被以喜暖的玉米、谷子、高粱为主。

项目区植被覆盖良好，乔木以油松、落叶松和近年来人工栽植的杨、榆、柳等树为主，灌木主要是荆条、沙棘、胡枝子、黄刺玫等，草类主要是针草、黄背草、山野豌豆、甘草、苔草、艾蒿等以及近年来人工种植的草木樨、紫花苜蓿、沙打旺、红豆草、小冠花等。项目区植被覆盖率达30%。

六、水土流失情况

项目区属于西北黄土高原区，土壤容许流失量为1600t/km2·a。

### 1.1.3项目土建工程施工工艺

本工程为兼并重组整合工程，主要施工内容包括工业场地、爆破材料库、输电线路、矿山道路和排矸场。与水土保持相关的施工工艺主要为地面土建工程。土建工程中的土方工程采用机械为主、人工配合施工；砌筑工程采取人工为主、机械配合施工。

（1）工业场地

井巷掘进：掘进废石处井未及时平整的应堆放于指定临时堆渣场，临时堆渣应在每个堆渣平台分别设置。平整时应对地基进行稳定性处理。对开挖过程中的弃渣就近堆放，并用防护网临时苫盖。

基础开挖：基础开挖避开雨季，应尽量在无雨季节抢工程量，避免施工高峰赶雨季。施工应避开冰冻期。

混凝土浇筑：要做好保暖养生措施，防止发生冻结事故。

管道埋设：结合基础开挖，在回填前按设计要求一并完成地下管道的埋设工程，尽量避免重复开挖，造成水土流失。

临时防护：对开挖过程中的临时土方就近堆放，并用防护网临时苫盖。

（2）输电线路

目前已建设完毕。

（3）爆破材料库

目前已建设完毕。

（4）矿山道路

工业场地进场道路和运矸道路利用交锦公路，爆破材料库道路已建设完毕。

（5）排矸场

首先施工挡渣墙与排水涵洞，弃渣结束后进行全面整地，进行植物措施治理，完善周边截排水及上游挡水墙的建设。

## 1.2水土流失防治工作概况

### 1.2.1项目区水土流失特点

项目区水土流失的主要形式是水蚀，当地地形起伏较大，在植被少和植被被破坏的地方，水土流失十分严重，形成流失程度分布不均，侵蚀模数反差较大的特点。主要表现在以下几方面：

1）侵蚀时段比较集中。由于受季风气候影响，降水分布不均，多集中在7-9月，形成暴雨，引起较强的侵蚀。

2）因项目区土壤保水力强，下渗慢，故产流时间较短，土壤抗冲刷力较强。

3）流失量受坡度因子影响较大。

### 1.2.2项目区水土流失防治工作情况

本工程水土流失分区主要分为：①工业场地防治区、②爆破材料库防治区、③场外道路防治区、④排矸场防治区。

本项目的水土流失防治措施以工程措施、植物措施和临时措施相结合，加强施工时序的安排及管理措施，形成了一个科学、完善、有效的水土保持防护体系。

1）工业场地防治区

工程措施——排水沟1100m，截水沟1500m，排洪沟700m，护坡60000m3。

植物措施——场地绿化2.0hm2。

临时措施——临时编织袋土拦挡128m3，编织布苫盖2400m2。

2）爆破材料库防治区

工程措施——覆土工程1040m3。

植物措施——绿化0.1hm2。

3）场外道路防治区

工程措施—排水沟310m，覆土工程800m3。

植物措施——植被恢复0.13hm2。

4）排矸场防治区

工程措施（建设期）——挡渣墙22m，截水沟640m，护坦1处。

工程措施（运行期）——覆土14500m3，整地0.57hm2，挡水土埂88m。

植物措施（运行期）——栽植油松1199株,栽植紫穗槐6348株，撒播紫花苜蓿1.27hm2。

### 1.2.3项目区水土流失防治经验

本工程在水土流失治理过程中积累了一些经验，主要为：

1）工序安排要合理。施工过程中及时布置工程措施，植物措施适时跟进，力争尽早形成较为完善的防护体系。尽量缩短场内松散堆料流失的时段，使之不会受场外来水的冲刷，可减少场内因施工造成的水土流失。

2）根据工程进度调整工程措施与植物措施的布设速度，突出重点，布设影响某个时段的单项措施，针对性地开展水土保持防治工作，减少裸露土地造成的水土流失。

3）结合土石方平衡，及时调运土石，并对堆渣，回填土集中堆放，堆土要进行围挡。

## 1.3监测工作实施概况

### 1.3.1监测目的

协助建设单位落实水土保持方案，加强水土保持设计和施工管理，优化水土流失防治措施，协调水土保持工程与主体工程建设进度；及时、准确掌握生产建设项目水土流失状况和防治效果，提出水土保持改进措施，减少人为水土流失；及时发现重大水土流失危害隐患，提出水土流失防治对策建议；提供水土保持监督管理技术依据和公众监督基础信息，促进项目区生态环境的有效保护和及时恢复。

### 1.3.2监测任务

根据《关于规范开发建设项目水土保持监测工作的意见》和批复的《山西美锦集团锦辉煤业有限公司矿井兼并重组整合项目水土保持方案报告书》，项目工程水土保持监测的主要任务是：

（1）对项目建设过程中的水土流失状况进行监测分析，了解水土流失发生的部位、强度和特点，并及时发现重大水土流失危害隐患，提出水土流失防治对策建议。

（2）对方案批复的水土保持措施进行监测评价，提出水土保持改进措施。

（4）对水土流失防治效果进行监测评价，为建设项目管理运行提供依据。

### 1.3.3监测依据

- 1.3.3.1法律、法规和部门规章

①《中华人民共和国水土保持法》（1991年6月29日颁布；2010年12月25日修订）；

②《中华人民共和国水土保持法实施条例》（国务院第120号令）；

③《山西省水土保持监测管理暂行规定》（晋水保第373号，2005）；

④《国务院关于加强水土保持工作的通知》（国发[1993]5号）；

⑤《水土保持生态环境监测网络管理办法》（水利部令第12号）；

⑥《开发建设项目水土保持设施验收管理规定》（水利部令第16号）。

- 1.3.3.2技术依据

①《生产建设项目水土保持监测规程(试行)》（办水保[2015]139号）；

②《开发建设项目水土保持方案技术规范》（GB50433-2008）；

③《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（SL387-2007）；

④《水土保持综合治理 效益计算方法》（GB/T 15774-2008）；

⑤《水土保持试验规范》（SL419-2007）；

⑥《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）。

- 1.3.3.3技术资料

①《山西美锦集团锦辉煤业有限公司矿井兼并重组整合项目水土保持方案报告书》（山西清泽阳光环保科技有限公司，2014年8月）；

②《山西美锦集团锦辉煤业有限公司矿井兼并重组整合项目水土保持监测合同》（2020年10月签订）；

### 1.3.4监测原则

为了反映开发建设项目水土保持防治责任范围内的水土流失及其防治效果，掌握水土保持措施实施过程中与投入使用初期水土流失及其对周围环境的影响。分析水土保持措施的防治效果，为水土保持工作提供科学依据，依据《生产建设项目水土保持监测规程(试行)》（办水保[2015]139号），开发建设项目水土保持监测遵循如下原则：

（1）调查监测相结合

全面调查是对水土流失防治责任范围而言，包括原地貌水土流失情况、施工过程中新增的水土流失及其防治措施布局和效果等进行全面调查。为全面了解防治责任范围内的水土流失环境状况，本项目根据《山西美锦集团锦辉煤业有限公司矿井兼并重组整合项目水土保持方案报告书》确定的水土保持防治责任范围开展了全面调查，在全面调查的基础上确定重点观测区域和对象。

重点观测是指选择能够代表整个矿区扰动区域的水土流失类型和强度的分区着重进行监测。观测对象为工程占地面积、扰动地表面积、施工过程中弃土弃渣量及流向、并观测需要在施工过程中及时配置水土保持措施和临时防护措施的状况及防护效果。

（2）监测内容与水土保持责任分区相结合

开发建设项目防治责任范围内的不同防治责任范围分区，具有不同的水土流失特点，各个责任分区的防治标准亦不同，需要采取相应的水土保持措施和临时防护措施，监测内容应与这些特点相对应，充分反映各个分区的水土流失特点、水土保持措施及其效果。

（3）监测方法及频率与观测内容相对应

监测的内容均需要多个具体的指标来反映，对于每个指标，需要设计对应的监测方法、频率。对于地形地貌、地面组成物质等，可通过收集资料和整理分析或现场调查等方法，获得相应信息；对于植被类型及其覆盖度、水土保持设施及其效果等，可通过阶段性测量或现场巡查统计，得到相关数据。

### 1.3.5监测分区

根据省水利厅批准的《山西美锦集团锦辉煤业有限公司矿井兼并重组整合项目水土保持方案报告书》技术资料，遵循水土保持监测执行的法律法规、部委规章、技术规范和标准、规范性文件及项目有关批复、合同、施工设计文件等规定和要求，坚持全面监测与重点监测相结合，实地监测、调查监测与巡查监测相结合，主题工程重点部位与水土保持防治相结合，依据实施可靠、覆盖项目工程区和水土流失防治区、覆盖水土保持措施种类和地类、可操作性强、科学合理、经济适用的原则确定项目责任范围，划分结果为：1）工业场地防治区；2）爆破材料库防治区；3）场外道路防治区；4）排矸场防治区。

### 1.3.6监测范围

水土保持监测范围为该工程的水土流失防治责任范围。各防治分区的监测单元区域和监测面积为18.93hm2，如表1-1所示。

表1-1                       监测范围面积表

| 项目区 | 建设区面积 | 直接影响区面积 | 责任范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业场地 | 16 | 0.3 | 16.3 |
| 爆破材料库 | 0.4 |  | 0.4 |
| 场外道路 | 0.23 |  | 0.23 |
| 排矸场 | 1.27 | 0.85 | 2.12 |
| 合 计 | 17.90 | 1.15 | 19.05 |

### 1.3.7监测工作实施情况

根据《中华人民共和国水土保持法》、《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》等法律法规的要求，受建设单位山西美锦集团锦辉煤业有限公司的委托，山西清泽阳光环保科技有限公司承担山西美锦集团锦辉煤业有限公司矿井兼并重组整合项目水土保持监测任务。接受委托后，我单位领导高度重视，精心组织，认真安排，抽调各方力量组成了该项目的水土保持监测项目组，落实了项目责任人，制定了分工协作、奖惩分明的组织保障机制。

为了及时掌握工程建设引起的水土流失动态变化情况，推动监测评价工作，我公司成立了监测工作组，下设监测资料整理分析小组和野外调查观测小组，共投入监测技术人员3名。

从2020年10月接受业主委托开展监测工作到2020年12月，监测人员根据项目监测实施细则确定的内容、方法及时间，到现场进行定点定位和调查监测，随时掌握工程建设过程中的扰动面积、弃土弃渣及土地整治、植物措施等各项水保工程的开展情况，运用多种手段和方法进行各项防治措施和施工期基本扰动类型的侵蚀强度调查，及时了解项目建设过程中的水土流失情况，并做好监测记录，为确保项目水土流失防治措施的有效性、安全性及加强项目建设过程中的水土保持监督管理工作，提供了一定依据。

### 1.3.8监测内容

根据《山西美锦集团锦辉煤业有限公司矿井兼并重组整合项目水土保持方案报告书》、《生产建设项目水土保持监测规程(试行)》的要求，结合本工程和涉及区域地理环境特点，在充分调查研究的基础上，确定本项目的监测内容。

本项目水土保持监测采取收集资料、现场勘测、多方调查的方法，对土石方开挖量、水土保持措施（工程措施和植物措施）、水土保持设施实施情况及土地整治等情况进行现场调查。

(1)工程占地面积监测

通过实地测量表明，山西美锦集团锦辉煤业有限公司矿井兼并重组整合项目实际需要监测内容为工业场地防治区、爆破材料库防治区、场外道路防治区、排矸场防治区，占地面积17.90hm2。

(2)扰动地表面积监测

根据工程资料，结合实地调查，对工程建设过程中开挖扰动、占压地表的面积进行测量统计，本工程建设期扰动原地貌的面积为17.90hm2。

表 1-2工程建设扰动地表面积统计表

| 序号 | 项目 | 其他草地 | 工业用地 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业场地 |  | 16 | 16 |
| 2 | 爆破材料库 | 0.4 |  | 0.4 |
| 3 | 场外道路 | 0.23 |  | 0.23 |
| 4 | 排矸场 | 1.27 |  | 1.27 |
| 合计 |  | 1.90 | 16 | 17.90 |

(3)水土流失防治六项指标监测

通过监测结果分析计算出工程的扰动土地整治率、水土流失总治理度、土壤流失控制比、拦渣率、植被恢复系数和林草覆盖率等六项防治指标值，为项目的水土保持专项验收提供可靠依据。

(4)各侵蚀单元侵蚀模数监测

项目区水土流失以水力侵蚀为主，为了监测原地貌侵蚀模数，监测项目组对建设期间矿井临近原地貌侵蚀单元进行了多次调查监测，通过对监测结果的分析、计算，得出原地貌土壤侵蚀模数为1600t/km2·a。

本工程水土流失防治区分为工业场地防治区、爆破材料库防治区、场外道路防治区、排矸场防治区。防治措施主要有截排水沟、护坡、覆土、挡渣墙、截水沟、护坦、绿化、临时拦挡苫盖等，通过各监测分区的监测数据和现场调查结果，得出个防治分区在各项水土流失防治措施实施后的侵蚀模数900/km2·a。

## 1.4监测内容与方法

### 1.4.1监测内容

山西美锦集团锦辉煤业有限公司生产矿水土保持监测严格按照《生产建设项目水土保持监测规程(试行)》的要求，依据《山西美锦集团锦辉煤业有限公司矿井兼并重组整合项目水土保持方案报告书》，并结合本项目的建设特点进行监测。监测范围以防治责任范围为主。

为了更好地对比分析施工期内的水土流失情况及其防治措施实施效果，需要对水土流失影响因子变化情况进行监测。主要包括地形地貌、地面组成物质、原地貌植被、水文气象、土地利用现状、原地貌水土保持措施及质量、原地貌水土流失状况等基本情况，分析掌握项目建设前防治责任范围内的水土流失背景值。

- 1.4.1.1水力侵蚀及其危害监测

监测指标为由水力引起的扰动地貌的水土流失面积、强度和分布状况、水土流失量和水土流失危害。监测方法为地面监测和调查监测，施工中及时调查由于施工造成水土流失的危害，如滑坡、塌陷等情况，并预测其发展趋势。

- 1.4.1.2防治责任范围动态监测

山西美锦集团锦辉煤业有限公司矿井兼并重组整合项目的防治责任范围主要为项目建设区和直接影响区。其中监测内容主要包括项目建设区的实际占地面积、临时占地面积、项目建设过程中的扰动面积、项目建设过程中的水土流失防治责任面积等多项内容。

- 1.4.1.3挖填土石方动态监测

土石方的开挖回填在不同施工阶段呈现不同的形态，土壤流失状态也因此不同。为保障施工和土石装运安全与方便，临时堆场都应设置预防措施或临时治理措施，将水土流失控制在一定的空间范围内，不发生危害。其中，坡面监测是重点。

弃土弃渣堆放情况及防治措施（拦挡工程、防护工程、排水等）监测是计算、分析、评价项目建设活动中的一项重要防治指标——拦渣率的前提基础。其监测内容是弃土弃渣量、弃土弃渣堆放情况（占地面积、堆土堆渣高度、坡长、坡度等）、拦渣防护措施等。

- 1.4.1.4水土流失防治措施动态监测

水土保持防治措施的实施是控制因工程建设活动造成项目建设区水土流失、改善区域生态环境的有效途径。按照《山西美锦集团锦辉煤业有限公司矿井兼并重组整合项目水土保持方案报告书》设计的总体布局，全面监测施工期水土保持工程措施、植物措施和临时防护措施的实施情况，是客观评价六项量化防治指标的重要依据。主要监测内容为：排水工程、拦挡工程、植物措施（绿化和植被恢复—苗木或草种种类、分布、面积或株数等）的实施情况和临时防护措施。

- 1.4.1.5建设期土壤流失量动态监测

（1）水土流失面积变化

建设期土壤流失量的监测内容主要为：防治责任范围内各类水土流失面积的变化。

（2）水土流失量变化监测

针对不同地表扰动类型的流失特点，对不同地表扰动类型，分别采用侵蚀沟体积测量法、插钎法进行多点位、多频次监测。经综合分析得出不同扰动类型的侵蚀强度及水土流失量。监测指标包括：水蚀模数、水蚀影响因子（降雨量、降雨历时、降雨强度、土壤含水率、表层土壤含水量、地形地貌、地表植被及覆盖度、土地利用状况等）水蚀面积、侵蚀时段、侵蚀量等。

（3）对项目区周边造成的危害及其趋势监测：主要对土地生产力下降、水利设施损害和淤积量、损害的土地面积（侵蚀或淤积面积）等进行监测。

（4）水土流失防治效果动态监测

①防护效果：主要监测拦挡工程、土地整治工程、排水工程、植物措施等在拦挡泥沙、减少水土流失量、坡面稳定、绿化地表、改善生态环境的效果，确保主体工程运行安全。

②林草措施的成活率、保存率、生长情况及覆盖度：主要监测水土保持方案实施后各防治分区的植被类型、主要树种、盖度、成活率、保存率等。

③防护工程的稳定性、完好程度和运行情况：主要监测排水等工程是否有损坏、混凝土裂缝、挡墙断裂或沉降等不稳定情况出现。

④各项措施的拦渣保土效果：主要监测各项措施实施后的拦渣率、土壤流失控制比。

### 1.4.2监测仪器设备

根据项目监测设计要求，所需主要监测设备如表1-3。

表1-3       项目水土保持监测设备明细表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 | 产地 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨量筒 |  | 国产 | 个 | 2 |
| 2 | 环刀\手柄\削土刀 |  | 国产 | 套 | 3 |
| 3 | 土壤分级筛 |  | 国产 | 套 | 2 |
| 4 | 电子天平 | TG31B | 国产 | 台 | 1 |
| 5 | 测尺 | 5m | 国产 | 个 | 3 |
| 6 | 测绳 | 200m | 国产 | 个 | 3 |
| 7 | 钢钎 |  | 自制 | 支 | 10 |
| 8 | 手持GPS |  | 国产 | 台 | 2 |

### 1.4.3监测点布设

- 1.4.3.1布设原则

（1）监测点应充分代表项目区所有监测分区的水土流失特征；

（2）监测点应针对项目工程实施和工程构成特性而布设；

（3）监测点应相对稳定，能够持续开展水土流失监测；

（4）监测点的数量应能够保证水土流失及其治理成效评价的可信度。

- 1.4.3.2监测点布设

根据以上布设原则，结合本工程的自身特点，监测点布设大致如下：对工业场地防治区、爆破材料库防治区、场外道路防治区和排矸场防治区进行了调查监测，调查方法为现场巡查，调查监测工程措施监测点和植物措施监测点。水土流失监测点布设情况见表1-4。

表1-4     工程水土保持监测点布设情况一览表

| 防治分区 | 类型 | 数量 | 方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业场地防治区 | 水蚀 | 2 | 调查、巡查 |  |
| 爆破材料库防治区 | 水蚀 | 1 | 调查、巡查 |  |
| 场外道路防治区 | 水蚀 | 1 | 调查、巡查 |  |
| 排矸场防治区 | 水蚀 | 1 | 调查、巡查 |  |
| 合计 |  | 5 |  |  |

### 1.4.4监测方法

按照《生产建设项目水土保持监测规程(试行)》的规定，结合按照《山西美锦集团锦辉煤业有限公司矿井兼并重组整合项目水土保持方案报告书》的要求，山西美锦集团锦辉煤业有限公司矿井兼并重组整合项目水土流失监测主要采用了调查、巡查。

调查监测方法是指定期间通过现场实地勘测，结合基础资料按监测分区进行统计、分析其变化情况并记录。

①水土流失背景值调查

采取重点调查和普查的方法对原地貌水土保持设施类型与数量、地面组成物质及其结构、地形地貌、原地貌植被及其覆盖度、水土流失状况进行实地调查。

②施工扰动面积监测

利用全站仪、手持GPS、测绳等测量仪器，按照监测分区测量实际施工扰动面积，确定防治责任范围，同时测量各监测分区扰动土地整治面积。

③工程措施调查

对于土地整治工程等所有具有水土保持功能的主体工程，依据设计文件，按照监测分区进行统计调查，对工程数量、质量、完好程度、运行状况、稳定性及其安全性进行现场调查监测。

④植物措施调查

植被监测按分区进行统计。选有代表性的地块作为样地进行调查，样地的面积为垂直投影面积，要求灌木林5m×5m、草地3m×3m。样地的数量一般不少于3块。若为线性树群时采用线路调查，每隔100m测定10m。

⑤植物措施类型、分布和面积调查

按照监测分区进行分类调查，对分布面积较大的林草措施采用GPS测量其面积；对于分布面积较小的林草措施采用钢尺或卷尺等工具实地测量其面积。

⑥林草覆盖度调查

主要包括草地盖度和各分区林草的植被覆盖度，选有代表性的地块作为样地进行监测，样地的面积为垂直投影面积。

草地盖度调查方法：样方面积3m×3m，用方格法测定。事先准备一个方格网，网的规格为3m×3m，网的规格为1m×1m，上下左右各拉10根线，间距10cm，形成100个交叉点。将方格网置于样方之上，用细针沿交叉点垂直插下，针与草相接触即算一次“有”，如不接触则算“无”，并做记录。

⑦植被生长情况调查

植被生长情况调查包括林木成活率、保存率、种草的有苗面积率和林草生长及管护情况。生长状况一年调查1-3次，成活率在春季、秋季造林种草后进行1次调查，保存率在植物措施实施一年后进行，按植被面积逐季统计。

调查造林成活率、保存率时在选定的样方或样行内进行。逐株调查统计出样方或样行内成活的株数和栽植总株数，计算出样方或样行的成活率，再计算平均成活率。依据调查时间的不同，统计各阶段的保存率。

种草有苗面积率测定时在选定的样方内，测定出苗情况，草密度达到30株/m2以上为合格，计算出平均有苗面积率。有苗面积率大于85%为合格。

⑧水土流失危害调查

调查方法以现场调查结合收集资料和询问为主，开展对工程建设活动破坏土地资源、形成径流泥沙灾害或诱发大型灾害性事故的调查，具体调查其发生时间、地点、危害程度及面积等。

### 1.4.5监测频次

- 1.4.5.1地貌

微地形地貌调查在水土流失背景调查、施工扰动地表时进行。背景值调查时着重对影响水土流失的地貌类型调查；施工期间，主要调查关键地貌部位的形态改变（如重点部位的高程、坡形、坡长和坡度）。

- 1.4.5.2地面组成物质

地面组成物质（土壤）观测在水土流失背景调查、施工扰动地表和地面监测时进行。背景调查着重土壤类型、土质调查；施工期间，调查扰动区域土壤堆填情况、发生层次和质地改变。

每次地面观测和调查时对典型样地表层土壤质地进行测定。雨季开始、中期、结束，植被恢复期间各观测地面组成物质一次。

- 1.4.5.3植被状况

植被状况观测在水土流失背景调查、施工扰动地表和地面监测时进行。背景调查时着重对植被覆盖率调查；施工期间，主要调查扰动区域植被覆盖度变化、多年生植物破坏状况。

每次地面观测和调查时均对典型样地、样区植被状况进行测定，并记录植被群落演化特征。

- 1.4.5.4降雨

项目区多年降雨状况主要通过收集当地气象观测资料获得。施工期间降雨情况实时观测。在项目区布设一处降雨观测点，记录所有降雨起至时间、雨量。

- 1.4.5.5水土保持设施数量和质量

对水土保持设施的数量和质量观测两次，分别在水土保持工程完工和水土保持工程投入使用后的第一个雨季结束时进行。

- 1.4.5.6水土流失状况

水土流失状况包括土壤流失量、径流、泥沙量等内容，土壤流失量观测，径流含沙量观测，在背景调查、监测项目结束前各进行一次；同时在雨季时进行数次，一般每次产流降雨前后均观测，未产流降雨至少观测一次。

- 1.4.5.7水土保持工程防治效果

水土保持工程防治效果观测多次，对现存的挡土墙等工程，分别在水土流失背景调查和监测项目结束前各观测一次；对修建的工程，分别在修建前、修建初期和水土保持工程完工后、监测项目结束前各观测一次。

- 2重点部位水土流失动态监测结果

## 2.1防治责任范围监测结果

### 2.1.1水土保持方案确定的防治责任范围

根据《山西美锦集团锦辉煤业有限公司矿井兼并重组整合项目水土保持方案报告书》，防治责任范围19.05hm2，其中项目建设区面积17.90hm2，直接影响区面积1.15hm2。水土保持方案报告书确定的防治责任范围见表2-1。

表2-1       项目区建设期水土流失防治责任范围及面积       单位：hm2

| 项目区 | 建设区面积 | 直接影响区面积 | 责任范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业场地 | 16 | 0.3 | 16.3 |
| 爆破材料库 | 0.4 |  | 0.4 |
| 场外道路 | 0.23 |  | 0.23 |
| 排矸场 | 1.27 | 0.85 | 2.12 |
| 合 计 | 17.90 | 1.15 | 19.05 |

### 2.1.2建设期防治责任范围监测结果

根据本工程的特点，结合区域自然条件以及不同场地土壤流失特征，全面考虑今后土地的发展利用方向等因素，本项目实际水土保持监测确定水土流失防治分区为：工业场地防治区、爆破材料库防治区、场外道路防治区、排矸场防治区。实际建设过程中的防治责任范围为19.05hm2，其中项目建设区面积17.90hm2，直接影响区面积1.15hm2。建设期水土保持防治责任范围监测结果见表2-2。

表2-2      建设期水土流失防治责任范围面积监测结果     单位：hm2

| 项目区 | 建设区面积 | 直接影响区面积 | 责任范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业场地 | 16 | 0.3 | 16.3 |
| 爆破材料库 | 0.4 |  | 0.4 |
| 场外道路 | 0.23 |  | 0.23 |
| 排矸场 | 1.27 | 0.85 | 2.12 |
| 合 计 | 17.90 | 1.15 | 19.05 |

- 建设期水土流失实际发生的防治责任范围与方案设计中的防治责任范围一致。

### 2.1.3建设期实际工程扰动监测结果

依据《山西美锦集团锦辉煤业有限公司矿井兼并重组整合项目水土保持方案报告书》及初步设计图纸，结合征地使用范围，在实地调查的基础上，对工程建设期损毁地表、压占土地面积情况进行测算和统计，本工程建设扰动地表面积为17.90hm2，工程施工过程对施工区域产生扰动，扰动情况汇总结果见表2-3。

表2-3                 扰动地表情况调查表

| 序号 | 项目 | 其他草地 | 工业用地 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业场地 |  | 16 | 16 |
| 2 | 爆破材料库 | 0.4 |  | 0.4 |
| 3 | 场外道路 | 0.23 |  | 0.23 |
| 4 | 排矸场 | 1.27 |  | 1.27 |
| 合计 |  | 1.90 | 16 | 17.90 |

## 2.2弃土弃渣动态监测结果

### 2.2.1方案设计弃土弃渣情况

依据《山西美锦集团锦辉煤业有限公司矿井兼并重组整合项目水土保持方案报告书》，施工期，本项目土石方总量为47.50万m3，其中挖方总量为25.49万m3，填方总量为22.01万m3，弃方总量约3.48万m3，废弃土源全部运到废弃场地、爆破材料库道路及爆破材料库周边用来覆土绿化。

方案中本工程土石方平衡情况详见表2-4。

表2-4  方案中土石方平衡表         单位：万m3

| 序号 | 项 目 | 开挖 | 回填 | 调入 |  | 调出 |  | 外借 |  | 利用 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 |
| 1 | 工业场地 | 25 | 21.52 |  |  |  |  |  |  | 3.48 | 废弃场地；爆破材料库 |
| 2 | 输电线路 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 爆破材料库 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 场外道路 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 25.49 | 22.01 |  |  |  |  |  |  | 3.48 |  |

### 2.2.3弃土（渣）量监测结果

经调查监测，施工期，本项目挖方总量为25.49万m3，填方总量为22.01万m3，弃方总量约3.48万m3，废弃土源全部运到废弃场地、爆破材料库道路及爆破材料库周边用来覆土绿化。

本项目工程进行了实地的调查监测。工程施工过程中实际土石方开挖量与方案中土石方开挖量一致。

实际本工程土石方平衡情况详见表2-5。

表2-5 实际本工程土石方平衡表         单位：万m3

| 序号 | 项 目 | 开挖 | 回填 | 调入 |  | 调出 |  | 外借 |  | 利用 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 |
| 1 | 工业场地 | 25 | 21.52 |  |  |  |  |  |  | 3.48 | 废弃场地；爆破材料库 |
| 2 | 输电线路 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 爆破材料库 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 场外道路 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 25.49 | 22.01 |  |  |  |  |  |  | 3.48 |  |

- 3水土保持防治措施监测结果

根据《山西美锦集团锦辉煤业有限公司矿井兼并重组整合项目水土保持方案报告书》，本工程确定的水土保持防治措施见表3-1。

表3-1               方案中的建设期水土保持措施统计表

| 分区 | 工程措施 | 植物措施 | 临时措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业场地防治区 | 排水沟1100m，截水沟1500m，排洪沟700m,护坡60000m3 | 绿化2hm2 | 编织袋土128m3 编织布2400m2 |
| 爆破材料库防治区 | 覆土工程1040 m3 | 绿化0.1hm2 |  |
| 场外道路防治区 | 排水沟310m,覆土工程800 m3 | 植被恢复0.13hm2 |  |
| 排矸场防治区 | 挡渣墙22m，截水沟640m，护坦1处 |  |  |

## 3.1工程措施实施情况

### 3.1.1 工业场地防治区

工业场地内排水沟于2018年9月开始进行，2019年5月全部施工完成，共修建排水沟长1100m。

工业场地内截水沟于2017年4月开始进行，2018年5月全部施工完成，共修建截水沟长1500m。

工业场地内排洪沟于2017年4月开始进行，2017年10月全部施工完成，共修建排洪沟长700m。

工业场地内护坡于2014年4月开始进行，2018年10月全部施工完成，共修建浆砌石护坡60000m3。

实际施工和方案设计相比，工程措施工程量一致。

### 3.1.2 爆破材料库防治区

爆破材料库周边覆土工程于2016年4月开始进行，2016年5月全部施工完成，共覆土1040m3。

### 3.1.3 场外道路防治区

场外道路（爆破材料库道路）排水沟于2018年6月开始进行，当月完工，共修建排水沟310m。

场外道路（爆破材料库道路）下边坡覆土工程于2018年4月开始进行，2018年4月全部施工完成，共覆土800m3。

实际施工和方案设计相比，工程措施工程量一致。

### 3.1.4 排矸场防治区

挡矸墙于2020年4月开始进行，2020年8月完成，修建挡矸墙22m。

施工方将建设期截水沟优化为运行期建设，在施工期增加了排水涵洞的建设。

排水涵洞于2020年6月开始进行，2020年7月完成，前期修建排水涵洞32m。

施工方将护坦优化为消力池，消力池于2020年7月开始进行，2020年8月完成，修建消力池1座。

## 3.2植物措施实施情况

### 3.2.1 工业场地防治区

工业场地绿化工程于2018年4月开始，2019年10月完工，共绿化、美化2.0hm2。

实际施工和方案设计相比，植物措施工程量一致。

### 3.2.2 爆破材料库防治区

爆破材料库外围绿化工程于2016年5月开始，当月完工，共通过撒播草籽绿化0.1hm2。

### 3.2.3 场外道路防治区

场外道路（爆破材料库道路）两侧的裸露坡面绿化工程于2018年5月进行，当月完工，共植被恢复0.13hm2。

实际施工和方案设计相比，植物措施工程量一致。

## 3.3临时措施实施情况

### 3.3.1  工业场地防治区

工业场地的临时堆土拦挡工程于2013年8月开始施工，与2017年6月拆除，临时拦挡工程量为128m3。

工业场地的临时堆土苫盖工程于2013年8月开始施工，与2017年6月拆除，临时苫盖工程量为2400m3。

实际施工和方案设计相比，临时措施工程量一致。

- 4水土流失量分析

## 4.1各阶段土壤流失量分析

### 4.1.1水土流失量计算方法

通过对定位观测和调查收集到的监测数据按各个防治责任分区进行分类、汇总、整理，利用水土流失面积、侵蚀模数和侵蚀时段计算出各分区水土流失量。

水蚀量计算公式：Ms=F×Ks×T

式中：

Ms——水蚀量（t）；

F——水土流失面积（km2）；

Ks——水蚀模数（t/km2·a）；

T——侵蚀时段（a）。

## 4.2侵蚀模数的确定

侵蚀模数的确定主要是通过参考历史资料和收集现场观测结果相结合的方式进行。认定该工程防治责任范围内风蚀量极其微小，故忽略不计。对该工程防治责任范围内的土壤流失量主要依据各分区的水蚀量作必要分析。

### 4.2.1原地貌侵蚀模数

依据现场观测结果，结合相关资料，分析得出工程建设区域原地貌的侵蚀模数。

原地貌侵蚀单元侵蚀模数观测结果见表4-1。

表4-1               项目建设区原地貌土壤侵蚀模数

| 监测分区 |  | 原地貌水力侵蚀模数(t/km2·a) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原地貌 | 工业场地防治区 | 1600 |  |
|  | 爆破材料库防治区 | 1600 |  |
|  | 场外道路防治区 | 1600 |  |
|  | 排矸场防治区 | 1600 |  |

### 4.2.2扰动地表侵蚀模数

施工期是造成水土流失加剧的主要时段，尤其是集中在土建施工期，由于开挖中加大了地面坡度，改变了植被条件，破坏了土体结构，使土壤可蚀性指数升高，因此各施工场所根据扰动强度不同，在不采取任何防治措施的情况下致使土壤侵蚀模数较原地貌侵蚀模数显著增加。为了更好地反映工程建设过程中的水土流失防治措施及效果，经整理地面固定定位观测点及临时观测点观测数据得出各地面观测点代表地表扰动类型区的侵蚀模数。详见表4-2。

表4-2               项目建设区扰动地表侵蚀模数表

| 监测分区 |  | 扰动后水力侵蚀模数(t/km2·a) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 扰动后 | 工业场地防治区 | 4800 |  |
|  | 爆破材料库防治区 | 4000 |  |
|  | 场外道路防治区 | 3200 |  |
|  | 排矸场防治区 | 4000 |  |

### 4.2.3实施措施后侵蚀模数

本工程水土流失防治区分为工业场地防治区、爆破材料库防治区、场外道路防治区、排矸场防治区。各防治区防治措施主要有：截排水沟、护坡、覆土、挡渣墙、排水涵洞、消力池、绿化、临时拦挡苫盖等。通过监测分区的监测数据和现场调查结果，得出工程建设区域各项水土流失防治措施实施后的侵蚀模数，详见表4-3。

表4-3         防治措施实施后各侵蚀单元侵蚀模数统计表

| 监测分区 |  | 实施后水力侵蚀模数(t/km2·a) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实施后 | 工业场地防治区 | 900 |  |
|  | 爆破材料库防治区 | 900 |  |
|  | 场外道路防治区 | 900 |  |
|  | 排矸场防治区 | 900 |  |

## 4.3各阶段水土流失量计算

依据上述计算原理，结合各阶段水土流失面积（即地表扰动面积），计算得出原地貌侵蚀单元、扰动地表侵蚀单元、防治措施实施后的水土流失量。原地貌侵蚀单元水土流失量计算结果见表4-4，扰动地表侵蚀单元各阶段水土流失量计算结果见表4-5，防治措施实施后水土流失量计算结果见表4-6。

依据表4-4、表4-5和表4-6中水土流失量的计算结果，得知项目建设区原地貌年土壤侵蚀量为284.48t；项目建设区扰动地貌年土壤侵蚀量为838.32t；项目建设区防治措施实施后土壤侵蚀量为160.02t。

表4-4          原地貌侵蚀单元水土流失量计算结果

| 监测分区 | 水土流失面积（hm2） | 水力侵蚀模数（t/km2·a） | 年土壤侵蚀量（t） |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业场地防治区 | 16 | 1600 | 256 |
| 爆破材料库防治区 | 0.4 | 1600 | 6.4 |
| 场外道路防治区 | 0.23 | 1600 | 1.76 |
| 排矸场防治区 | 1.27 | 1600 | 20.32 |
| 合计 | 17.90 |  | 284.48 |

表4-5      各分区扰动地表侵蚀单元水土流失量计算结果

| 监测分区 | 水土流失面积（hm2） | 水力侵蚀模数（t/km2·a） | 年土壤侵蚀量（t） |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业场地防治区 | 16 | 4800 | 768 |
| 爆破材料库防治区 | 0.4 | 4000 | 16 |
| 场外道路防治区 | 0.23 | 3200 | 3.52 |
| 排矸场防治区 | 1.27 | 4000 | 50.8 |
| 合计 | 17.90 |  | 838.32 |

表4-6           防治措施实施后水土流失量计算结果

| 监测分区 | 水土流失面积（hm2） | 水力侵蚀模数（t/km2·a） | 年土壤侵蚀量（t） |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业场地防治区 | 16 | 900 | 144 |
| 爆破材料库防治区 | 0.4 | 900 | 3.6 |
| 场外道路防治区 | 0.23 | 900 | 0.99 |
| 排矸场防治区 | 1.27 | 900 | 11.43 |
| 合计 | 17.90 |  | 160.02 |

## 4.4各扰动土地类型土壤流失量分析

依据水土流失特点，防治责任范围划分为原地表单元、扰动地表单元和实施防治措施单元三大类侵蚀单元。通过计算，得出各扰动地类型水土流失量，详见表4-7。

表4-7           各侵蚀单元水土流失量计算结果表          单位：t

| 侵蚀单元 | 原地貌年侵蚀量 | 扰动期年均侵蚀量 | 防治措施后年侵蚀量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业场地防治区 | 256 | 768 | 144 |
| 爆破材料库防治区 | 6.4 | 16 | 3.6 |
| 场外道路防治区 | 1.76 | 3.52 | 0.99 |
| 排矸场防治区 | 20.32 | 50.8 | 11.43 |
| 合计 | 284.48 | 838.32 | 160.02 |

通过对比，工程施工结束后各项水土保持防治措施实施后水土流失量明显降低。

- 5水土流失防治效果监测结果

## 5.1扰动土地整治率

扰动土地是指开发建设项目在生产建设活动中形成的各类开挖、占压、堆弃用地，均以投影面积计。扰动土地整治面积，是指对扰动土地采取各类整治措施的面积，包括永久建筑物的面积。扰动土地整治率是指项目建设区内扰动土地的整治面积占扰动土地总面积的百分比。

建设期实际扰动土地面积17.90hm2，扰动区域构建筑物及硬化面积14.51hm2，水土保持防治措施面积3.38hm2，扰动土地整治率为99.94%。各防治分区扰动土地整治情况见表5-1。

表5-1            扰动土地整治情况表           单位：hm2

| 序号 | 防治 分区 | 项目区面积 | 扰动 面积 | 永久建筑及硬化面积 | 水土流失面积 | 可绿化面积 | 植物 措施 | 工程措施 | 水土保持防治措施面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业场地防治区 | 16 | 16 | 14.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |  | 2.0 |
| 2 | 爆破材料库防治区 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 |
| 3 | 场外道路防治区 | 0.23 | 0.23 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |  | 0.13 |
| 4 | 排矸场防治区 | 1.27 | 1.27 | 0.11 | 1.16 | 1.16 | 1.15 |  | 1.15 |
|  | 小计 | 17.90 | 17.90 | 14.51 | 3.39 | 4.76 | 3.38 |  | 3.38 |

## 5.2水土流失总治理度

水土流失总治理度是指项目建设区内水土流失治理达标面积占水土流失总面积的百分比。水土流失治理达标面积是指在水土流失总面积中实施的水土保持措施已初步发挥作用的面积，各项措施的防治面积均以投影面积计。

本工程主体工程施工结束后，水土流失面积为3.39hm2，目前完成治理措施达标面积3.38hm2，水土流失治理度达99.70%。见表5-1。

## 5.3拦渣率

经调查监测，施工期，本项目挖方总量为25.49万m3，填方总量为22.01万m3，弃方总量约3.48万m3，废弃土源全部运到废弃场地、爆破材料库道路及爆破材料库周边用来覆土绿化。

考虑到实际施工过程中会不可避免的产生一些轻微的水土流失，经调查，本工程拦渣率为98%。

## 5.4土壤流失控制比

土壤流失控制比是指项目防治责任范围内允许土壤流失量与治理后的平均土壤流失量之比。项目区土壤侵蚀容许值为1000t/km2·a。根据调查和现场查勘，目前，该项目治理后的平均土壤侵蚀模数为900t/km2·a，则土壤流失控制比为1.11。

## 5.5林草植被恢复率

林草植被恢复率是指项目建设区内的植被恢复面积占可恢复植被面积的百分比。

经调查统计，项目区域采取植物措施总面积3.38hm2，可绿化面积为3.39hm2，林草植被恢复率将达到99.70%。

## 5.6林草覆盖率

本工程总占地面积为17.90hm2，建设期末方案中采取植物措施的面积为3.38hm2，项目区林草植被覆盖率可达到18.9%。实际建设中工程总占地面积17.90hm2，绿化措施面积3.38hm2，永久建筑及硬化面积14.51hm2，因此林草覆盖率未达到设计要求的25%

- 6结论

## 6.1水土流失动态变化

在本项目施工过程中，本单位根据施工情况对项目土壤流失进行了动态监测，本项目土壤流失情况主要发生在工程土方开挖、填筑、搬运、临时堆放等过程中，其中开挖、填筑过程中遇降水产生的水土流失量最大。本项目施工避开了雨季，施工过程中对裸露区域及时进行了硬化和绿化，有效减少了本项目施工产生的土壤流失。

工程建设初期，工程施工时土方开挖、填筑，极容易产生水土流失，但施工单位对开挖和填筑区域进行了硬化和绿化措施，有效防治了土壤流失，使工程单位时间、单位面积内造成的土壤流失量逐渐减少。建设期末，本项目对本次扰动区域内大部分区域进行了硬化和绿化，控制了各场地土壤流失情况，使水土流失控制比达到了规范标准。

## 6.2水土保持措施评价

本工程各水土流失防治区均采取了适宜的水土保持措施，水土保持工程的总体布局合理，水土保持效果明显，达到了水土保持方案的设计要求。

建设期项目建设区内扰动土地整治率99.94%，水土流失总治理度99.70%，拦渣率为98%，水土流失控制比1.11，林草植被恢复率99.70%，植被覆盖率18.90%。水土流失防治标准中除植被覆盖率以外，其余五项指标均已达标。本项目水土保持设施基本建成，水土保持方案确定的水土流失防治目标基本实现。水土流失防治目标监测结果见表6-1。

表6-1               水土流失防治目标监测结果表

| 防治目标 | 原方案目标 | 治理后目标 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 扰动土地整治率 | 95 | 99.94 | 达标 |
| 水土流失总治理度 | 90 | 99.70 | 达标 |
| 拦渣率 | 98 | 98 | 达标 |
| 土壤流失控制比 | 0.8 | 1.11 | 达标 |
| 林草植被恢复率 | 97 | 99.70 | 达标 |
| 林草覆盖率 | 25 | 18.90 | 不达标 |

## 6.3存在问题及建议

### 6.3.1存在问题

（1）开发建设项目的水土保持措施，不仅仅是为环境建设服务，同时也是为主体工程服务，对于改善矿井环境、保障主体工程的安全运行具有重要的作用。工程在建设过程中，没有及时进行水土保持监测工作的委托，导致监测项目组错失了施工期的监测机会，通过调查了解，在局部施工中有临时防护工程不到位的情况，造成了一定量的水土流失。

### 6.3.2建议

（1）运营期对各防治分区内植物措施进行定期巡查，对于未存活区域及时进行补植，同时加强后续抚育管理。

（2）加强对场地排水等工程措施管理与养护，确保各项措施能够持续发挥水土保持功能。

（3）建议在场地内在不影响正常运行的情况下增加植被覆盖面积。

## 6.4综合结论

（1）项目区内各扰动区域已基本按水土保持方案设计要求完成了截排水沟、浆砌石护坡、覆土、挡渣墙、排水涵洞、消力池、植物防护、临时苫盖等措施。水土保持工程的结构尺寸和数量符合设计要求，外形整齐，符合水土保持方案的要求，可以起到防治水土流失的作用。

（2）工程项目建设区主体工程的施工建设一定程度上改变了局部地表形态，经过及时的场地及道路硬化、施工区土地整治、植物防护等措施，实现了一定的林草植物覆盖，水土流失量和侵蚀程度得到了有效地控制。

（3）水土保持植物和工程措施的实施，使施工扰动区的新增水土流失得到基本治理，原生态区域的生态损失得到了有效补偿。水土保持措施的有效布设，对改善项目区环境质量、恢复土地利用功能等方面都起到了明显的作用。

（4）经过对监测结果数据进行整理分析，本项目工程按水土保持方案要求实施了各项水土保持防治措施，除植被覆盖率以外，实现了水土保持方案中提出的其余五项防治目标，扰动土地整治率、水土流失总治理度、土壤流失控制比、拦渣率、林草植被恢复率等五项指标均已达标，实施结果基本符合水土保持方案的要求，水土保持工程整体上运行情况良好，水土流失治理效果明显，综合分析，该工程为“红黄绿”三色评价中的绿色，基本达到水土保持专项验收的条件。