目  录

前言	1

1 建设项目及水土保持工作概况	3

1.1建设项目概况	3

1.2水土保持工作概况	9

1.3监测工作实施概况	9

2 监测内容和方法	18

2.1扰动土地情况	18

2.2取料、弃渣	18

2.3水土保持措施	18

2.4水土流失情况	19

3 重点对象水土流失动态监测	21

3.1防治责任范围监测	21

3.2工程取、弃土（渣）监测结果	22

3.3土方流向情况监测结果	22

3.3其他重点部位监测结果	23

4 水土流失防治措施监测结果	24

4.1工程措施监测结果	24

4.2植物措施监测结果	24

4.3临时措施监测结果	25

5土壤流失情况监测	26

5.1水土流失面积	26

5.2土壤流失量	26

5.3取料、弃渣潜在土壤流失量	27

5.4水土流失危害	27

6 水土流失防治效果监测结果	28

6.1水土流失总治理度	28

6.2土壤流失控制比	28

6.3渣土防护率	28

6.4表土保护率	28

6.5林草植被恢复率	28

6.6林草覆盖率	29

7 结论	30

7.1水土流失动态变化	30

7.2 水土保持措施评价	31

7.3 存在问题及建议	31

7.4 三色评价结论	32

7.5 综合结论	32

8 附图、附表、附件	34

8.1附图	34

8.2附表：	34

8.3附件：	34

- 前言

太原市中心医院周围 3 公里内有山医大二院、山西省中西医结合医院、山西省儿童医院、太原市中医院、太原市人民医院 5 所医院，布局不合理，造成医疗卫生资源的严重浪费。南部（小店区和晋源区）为中心城区发展的主要方向，建设的重点将有计划地转向新区。而当前小店区每千人拥有床位仅3.84张（国家标准≥7床/千人），医疗卫生资源严重短缺。为了进一步促进太原市医疗卫生事业发展，更好地适应全市人民群众对就医就诊的需求，太原市中心医院提出太原市中心医院迁建项目。

2014年5月4日，太原市发展和改革会以并发改审批发[2014]93号文对本项目可研报告进行了批复。

方案设计建设工期：2016年1月开工、2019年8月完工。工程实际工期：总工期3.67年， 2016年 1月开始施工准备，2019年8月完工。

项目区属温带大陆性季风气候区，冬季寒冷干燥，雨雪稀少；春季回暖迅速，干燥多风；夏季炎热，雨量集中，秋季凉爽。年平均气温 9℃，≥10℃平均积温 3136.5℃，无霜期 165 天，年平均降水量 485mm，年平均蒸发量 1557.4mm，平均风速 2.0m/s，常年主导风向 WN，大风日数 5.3d，雨季时段集中在 6-9 月，最大冻土层深度 74cm。

根据项目区及周边土壤侵蚀现状图分析，项目区原地貌土壤侵蚀模数为1300t/km2·a，土壤侵蚀类型以水蚀为主，土壤侵蚀强度为轻度侵蚀，水土流失防治标准执行西北黄土高原区水土流失防治一级标准。

2020年3月，太原市中心医院自行组织编制完成了《太原市中心医院迁建项目水土保持方案报告书》。根据“2020年3月12日山西省水利厅关于精简优化水土保持方案审批服务推进生产建设项目建设的通知”中的第一条：对医院、医药用品制造等疫情防控直接相关的生产建设项目，生产建设单位自行做出承诺，并按承诺做好水土保持工作，免于审批，待疫情结束项目完工后自主验收并履行报备手续。

2020年9月8日，接受委托后，我公司立即组成项目领导组全面负责该项目水土保持监测工作的实施，并成立了监测项目组，下设监测资料整理分析小组和调查观测小组。共投入监测技术人员共5人，其中高级职称1人，中级职称2人，所有监测技术人员均有相关水土保持监测经验。

自接受该项目水土保持监测工作的委托后，截止2020年9月15日止，已完成普查、基础资料搜集的各防治区的监测点布设工作，在2020年9月25日前完成了对项目区样地典型调查和水土保持监测设计、实施方案编制等工作。监测方法主要以调查为主，对影响土壤侵蚀的各种因子分别调查监测，并对监测数据进行处理、分析。同时对主体工程竣工后水土保持植物措施及水土保持工程措施进行细致的调查。

根据水土保持方案，本工程项目组成主要为主体工程区。本次监测期间主要是对防治区的工程措施、植物措施和临时措施进行了调查和复核。通过本次监测任务，分析得出了项目实际的水土流失责任范围为18.93hm2。

通过分析统计各种措施的保水保土效果，并对工程项目年度水土流失监测成果的技术整合和综合评价，最终形成《太原市中心医院迁建项目水土保持监测总结报告》。经过对监测时段内所获监测资料的分析整理，得出以下监测结果：水土流失总治理度达到100%，土壤流失控制比为1.25，渣土防护率为95.00%。林草植被恢复率为100%，林草覆盖率为35%，在编制水保方案时，项目已基本完工，因此表土保护率不做评价。除表土保护率以外其余五项指标均达到标准，水土保持设施具备正常运行条件，可以交付使用。工程整体满足开发建设项目水土保持验收的条件。

在实施监测过程中，得到了太原市水水务局、小店区水务局、太原市中心医院的大力支持和帮助，在此表示衷心地感谢！

- 1 建设项目及水土保持工作概况

- 1.1建设项目概况

- 1.1.1 项目基本情况

一、地理位置及交通条件

本项目地处太原市南部小店区太茅路东侧，位于贾家寨村，建设用地北侧、东侧、西侧现状均为农田、农业温棚及农业配套用房，南侧为园圃，无其它建筑。场地西侧、南侧有现状道路，西侧为太茅路（国道），南侧为普通道路。

项目所在地中心坐标为：纬度37°42′2.66″、经度112°32″31.78″。

二、建设规模

本项目总占地面积18.93hm2，总建筑面积：278900平方米，设计床位数1500张。

三、项目组成及布置

本项目组成主要为主体工程区。

（1）总平面布置

主体工程区用地呈长方形，东北、西南方向布局，与正北夹角约26度 ，东北、西南方向长约680米，西北、东南方向宽约270米。建设用地现状为耕地、温室及部分宅基地，场地基本平整，太茅路路基在场地西侧北侧略高，高差约1米。西侧沿太茅路方向有明渠。在建设前，建设用地内的现状建筑、构筑物均需拆除。规划用地位于太原市南部小店区太茅路东侧，建设用地北侧、东侧、西侧现状均为农田、农业温棚及农业配套用房，南侧为园圃，无其它建筑。场地西侧、南侧有现状道路，西侧为太茅路（国道），南侧为普通道路。根据详规资料，建设用地四周均有城市道路，场地西侧为太茅路（国道），场地东侧为太矛东巷中段，场地北侧为十号线，场地南侧为二号线北街，建设用地边界为四周现状及规划道路红线。规划中，建设用地西侧由北至南分别为二类居住用地、行政办公用地、二类居住用地；南侧由西至东分别为二类居住用地、幼儿园用地；东侧由北至南分别为交通场站用地、中小学用地。

（2）道路与交通系统

①院区出入口设置

院区共设置出入口6处，其中院区北侧中部设置一处，为科研行政办公出入口；院区西侧设置两处，自北至南分别为污物出口、急诊急救主入口；院区南侧中部设置一处，为门诊出入口；院区东侧设置两处，自北向南分别为住院部及特需出入口、辅助及货物出入口。所有出入口均满足《民用建筑设计通则》GB50352-2005中对出入口设置的规定。出入口位置详总平面图。

②道路布置

院区内、高层建筑周边均设置环路，供消防车使用的道路满足承载力40吨需求。院区主要车行道路宽度均为7米双行，局部辅助后勤通行路面宽度为4米，尽端路均设置回车场地，供消防车回车使用的回车场地大于18*18米。由于南区门急诊医技住院综合楼、北区科研行政办公楼沿街长度均超过150米，在建筑中部均设置了可供消防车穿行的室内通道。人行道沿院区内车行道两侧设置，并根据功能需要通向建筑各出入口。建筑各出入口根据实际需求设置广场或硬地铺装。人行道宽度沿机动车道两侧为1.5米，其它按需求设置。道路宽度及设置位置详总平面图。

③基地内部外部交通流线：

外部交通：建设用地四周均有规划道路，急诊车流、污物主要通过太茅路进出院区；门诊车流人流主要通过场地南侧的二号线北街门诊出入口进出院区，门诊出入口人车分行；货物及辅助车辆主要通过院区东侧太矛东巷中段辅助货物出入口进出院区；住院、特需人员主要通过院区东侧太矛东巷中段住院、特需出入口进出院区。

内部交通：院区内交通设计思想为人车分流、洁污分流、减少院区内机动车流量。

院区内设置大环路将南区与北区相连，南区机动车由各专用入口进入院区后，就近经过坡道进入地下2层、地下3层的停车场，尽量减少院区内机动车交通流量南区内机动车到达建筑各出入口。120救护车、急诊车辆可通过院区西侧急诊急救入口直接通达急诊急救入口。货物通过院区东侧专用出入口到达卸货场地。

北区机动车经北侧科研行政办公出入口进入院区，可到达北区各用房。南区与北区间机动车道路设置管理设施，使南北区机动车相对独立运行管理。

院内人行道沿机动车道两侧设置，并通至建筑各出入口，联系各入口广场。

④机动车与非机动车停车场设置：

本工程任务书要求机动车停车位1500辆，为改善院区环境增加院区安全性减少院区内道路压力，均布置在南区地下二、地下三层。 北区（科研行政办公区）由于未建设地下室，故车位均为地上，结合建筑北侧广场设置，同时在科研行政办公综合楼东侧及西侧各设置19各临时车位。

本工程非机动车停车停车场设置在院区南侧、北侧入口处，南区结合入口东、西两侧绿化广场设置，北区在院区北侧入口两侧设置。非机动车停车数量以规划主管部门审批数量为准。

消防通道及登高面 ：本工程主体建筑均为一类高层建筑，耐火等级均为一级。高层建筑及高层裙房周边均设置宽度不小于4米的消防环路，并在院区内设置大环路。沿街长度超过150的建筑在首层均设置了可供消防车通过的室内消防通道，并保证在通道净宽、净高均不小于4米，在通道内无障碍物。

消防登高面沿高层建筑主体长边设置，并大于建筑周长的1/4，在登高面范围内无进深大于4米高度大于5米的裙房，并均有消防电梯可直通室外。

直升机停机坪:任务书中要求考虑直升机停机坪。本方案直升机停机坪采用地面停机方式，以节约投资。直升机停机坪设置在院区西南侧空地内，尽量靠近急救入口。直升机停机坪由专业设计资质单位进行设计。

（3）竖向布置

本工程场地场地现状为耕地、温室及部分配套用房，场地基本平整，太茅路路基在场地西侧北侧略高，高差约1米。场地竖向布置采取平坡式布局，+0.00=773.5米，南侧绿化广场、中部人工湖、周边道路略低于建筑基座。场地内集中绿地均为下洼式，雨水采用自然回渗和集中收集处理利用两种方式。本工程院区内人行道、停车广场等可作为雨水自然回渗的场地透水砖铺装率大于70%。场地内共布置地埋式雨水排水管道2300m，排水管末端引接至场地一侧市政道路底部的市政雨水管网。

（4）绿化、美化

本工程景观设计以集中绿化景观为主，辅助建筑周边及道路边绿化。集中景观主要布置在院区中部及南部。中部圆形广场为旱喷泉。院区南部主要以绿化结合门诊入口广场设置景观，强调秩序性。场地内总绿化面积为6.63hm2，绿化率为35%。

四、项目占地情况

依据《太原市中心医院迁建项目水土保持方案报告书》，本项目组成主要为主体工程区，占地面积18.93hm2，均为永久占地,占地类型为建设用地。详见表1-1。

表1-1  工程占地表     单位hm2

| 项目区 | 占地面积 | 占地类型 | 占地性质 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建设用地 | 永久占地 |
| 主体工程区 | 18.93 | 18.93 | 18.93 |

五、项目土石方情况

依据《太原市中心医院迁建项目水土保持方案报告书》，施工期，本项目土石方挖填总量约为65万m3，其中挖方55万m3，填方10万m3，余方45万m3，余方全部由太原市第二建筑工程公司拉至东山土场进行填埋。

- 1.1.2 项目区概况

一、项目区地形地貌

太原市地形呈簸箕状，北、西、东三面环山，中部和南部为汾河冲积扇平原，汾河自北向南贯穿市区，形成半封闭南北狭长的带状城市。太原市地形以山地、丘陵为主，总面积为6988km²，其中土石山地约占52%，黄土丘陵约占30%，平川约占18%。山地、丘陵、平川的比例大体是5:3:2。总面积中，耕地面积 145.68千公顷，占23.0%；园地165平方公里，占2.0%；林地1720平方公里，占25.0%；牧草地419平方公里，占6.0%；水域面积190平方公里，占3.0%。整个地形北高南低，由北向南逐渐倾斜。太原盆地是新生代第三纪形成的断陷盆地，其边缘一般均为有断层存在并控制盆地构造运动。在盆地基底，发育着东西向次级构造，将盆地由北向南分隔成地垒或地堑，致使盆地内基岩埋深变化悬殊，第四系松散堆积物厚度变化较大，一般为90-600米之间，但在第四系松散堆积物中未发现有断裂现象。

小店区地势北高南低，平均海拔 763～780m 之间，以南部平川为主，东部地区为山区、丘陵地区。

本工程地貌类型属于河川阶地区，拟建地块现状为耕地、温室及部分宅基地，场地基本平整，太茅路路基在场地西侧北侧略高，高差约1米。

- 气候

项目区属温带大陆性季风气候区，冬季寒冷干燥，雨雪稀少；春季回暖迅速，干燥多风；夏季炎热，雨量集中，秋季凉爽。年平均气温 9℃，≥10℃平均积温 3136.5℃，无霜期 165 天，年平均降水量 485mm，年平均蒸发量 1557.4mm，平均风速 2.0m/s，常年主导风向 WN，大风日数 5.3d，雨季时段集中在 6-9 月，最大冻土层深度 74cm。

- 水系

项目区地表水隶属黄河流域。本项目地表水属太原汾河段，拟建地块位于汾河东侧约1.0km处。

汾河太原段全长 178 公里，流域面积 6288 平方公里，沿途有岚河、涧河、狮子河、屯兰川、阳兴河、北涧河、北沙河、玉门沟、冶峪沟、风峪沟等几十条支流和沟渠汇入。

项目区一级水功能区名称为汾河太原运城开发利用区，二级水功能区名称为汾河小店过渡区。

- 地层

拟建场地从大的地貌上看属于平坦的冲洪积倾斜平原，工程地质分区属于太原盆地次稳定工程地质亚区。勘察期间整个地势呈东低西高势，各勘探点高程介于770.47～774.54m之间，最大高差1.75m。

⑴地基岩土构成与工程特性

根据勘探揭露地层情况，拟建道排场地土在勘探深度范围内主要由第四系全新统沉积的粉土、粉质粘土与砂类土等构成。

填土工程特性描述如下：

杂色。以低液限粉土（粉土）为主，含有砖屑、煤屑、植物根等。稍湿。结构松散。

粉质粘土工程特性描述如下：

褐黄色。含云母、煤屑、氧化铁铝等。可塑～软塑。稍有光泽，无摇振反应，干强度中等，韧性中等。

粉土工程特性描述如下：

褐黄色。含云母、煤屑、氧化铁铝等。湿。中密。无光泽反应，摇振反应较快，干强度低，韧性差。

粉质粘土工程特性描述如下：

灰褐色。含云母、煤屑、氧化铁铝等。可塑。稍有光滑，无摇振反应，干强度中等，韧性中等。

⑵、场地地下水情况

本次勘察在勘探深度范围内各勘探点均揭露地下水，根据野外勘察实测的地下水位情况与工程地质剖面图，该场地地下水类型为孔隙潜水，勘察期间各勘探点中地下水静止水位埋深介于3.90～5.10m之间，静止水位标高介于768.20～770.55m之间，地下水的补给来源主要为雨水。勘察期属于丰水期，平水期水位可按降低0.5m考虑，枯水期水位可按降低1.0m考虑

⑶、不良地质作用和地质灾害

拟建场地沿线在本次勘察深度范围内未发现有影响该工程稳定与安全的岩溶、滑坡、崩塌、泥石流、采空区、地面沉降、活动断裂等不良地质作用。

- 土壤、植被

- （1）土壤

- 太原市土壤划分为9个土类，15个亚类、37个土属、155个土种。土壤类型主要以山地草甸土、棕壤、褐土性土、潮土、潜育型水稻土为主。

- 项目区内土壤类型为褐土性土。

- 本项目已于2016年1月开始施工，2019年8月完工，本方案于2020年3月编制，因此不再考虑项目区的表土剥离。

- （2）植被

- 项目区植被类型区划为暖温带落叶阔叶林区。

- 太原市位于东、西两山之间，属河谷平原，土地肥沃，灌溉便利，现有耕地面积 196.6 万亩，林地面积 83 万亩，草地面积 187 万亩，主要农作物有小麦、水稻、高梁和玉米，经济作物除蔬菜外，还有葡萄、苹果和药材。太原植物区系有种子植物、蕨类植物、苔藓、地衣、藻类和菌类，具有植物资源丰富、植物起源古老、单种属植物较多等特点。

- 项目所在地块为原地貌为耕地，耕地间仅存少量的零星树木，植被覆盖率约0.26%。

- 水土流失现状

- 根据项目区及周边土壤侵蚀现状图分析，项目区原地貌土壤侵蚀模数为1300t/km2·a，土壤侵蚀类型以水蚀为主，土壤侵蚀强度为轻度侵蚀，项目区内土壤容许流失量为 1000t/km2·a。根据《太原市中心医院迁建项目水土保持方案报告书》，水土流失防治标准执行西北黄土高原区水土流失防治一级标准。

- 1.2水土保持工作概况

- 1.2.1 水土保持方案报批及后续设计情况

2020年3月，太原市中心医院自行组织编制完成了《太原市中心医院迁建项目水土保持方案报告书》。根据“2020年3月12日山西省水利厅关于精简优化水土保持方案审批服务推进生产建设项目建设的通知”中的第一条：对医院、医药用品制造等疫情防控直接相关的生产建设项目，生产建设单位自行做出承诺，并按承诺做好水土保持工作，免于审批，待疫情结束项目完工后自主验收并履行报备手续。

截止编制方案时，工程已完工，水土保持方案属于补编方案。

目前各项措施已到位，经过实施水土保持措施，目前基本能够起到防治水土流失的作用，达到水土保持验收标准。

- 1.2.2 水土保持工作落实情况

2020年9月，山西清泽阳光环保科技有限公司对太原市中心医院迁建项目开展水土保持监测工作。

建设单位和施工单位对水土保持工作较为重视；建设单位确定了专人分管、接洽水土保持工作；施工单位在项目部内分别成立了环保--水保工作组，由一名部长负责管理和接洽工作。

监测过程中，监测单位没有见水土保持施工设计和变更文件，没有发现发生重大水土流失危害事件。

- 1.3监测工作实施概况

- 1.3.1 监测实施方案执行情况

水土保持监测是从保护水土资源和维护良好的生态环境出发，运用多种手段和办法，对工程建设过程中新增水土流失的成因、数量、强度、影响范围及其水土保持工程效果等进行动态观测和分析，通过完善的监测技术、方法、评价体系与标准，对项目建设过程中的土壤侵蚀因子、水土流失状况进行监测，同时对水土保持方案各项措施的实施及效果进行监测，及时掌握工程施工期间各区域水土流失情况和各项水土保持措施的落实情况，及时发现问题，以便采取相应的防控措施，完善水土保持措施体系，实现开发建设与保护生态环境协调发展。同时，为水土保持专项验收提供依据，为水土保持监督提供资料，为建设管理部门提供信息。

一、实施方案编制情况

我公司于2020年9月开展项目水土保持监测工作，我公司立即成立监测小组，监测组制定以现场调查为主，辅以布设监测点，重点排查工程现场存在问题的监测技术路线进行监测。

二、监测内容

本项目监测范围为主体工程区。

“太原市中心医院迁建项目”水土保持监测严格按照《生产建设项目水土保持监测与评价标准》的要求，依据《太原市中心医院迁建项目水土保持方案报告书》，并结合本项目的建设特点进行监测。

为了更好地对比分析施工期内的水土流失情况及其防治措施实施效果，需要对水土流失影响因子变化情况进行监测。监测内容主要包括地表情况、水文气象、项目占地、水土流失防治责任范围、取弃土（石、渣）、水土保持防治措施、土壤流失量、水土流失防治效果等。

（1）地表情况、水文气象监测

主要是采用调查监测的方法，对施工前的地表情况，如：地形地貌、地面组成物质、原地貌植被、土地利用现状、原地貌水土保持措施、原地貌水土流失状况进行询问、调查、量测、记录，并收集施工期间的水文气象资料，为后期的监测提供基础数据资料。

（2）水土流失防治责任范围动态监测

“太原市中心医院迁建项目”水土流失防治责任范围主要为项目建设区。项目建设区均为永久占地，该项目永久占地面积在施工阶段和项目运行阶段一直保持不变。防治责任范围动态监测主要是通过调查监测法进行调查测量其面积，确定建设期防治责任范围面积。

永久性占地面积由国土部门按权限批准，水土保持监测是对红线围地认真核查，监测建设单位有无超越红线开发的情况及各阶段永久性占地变化情况。

2）扰动地表面积监测

在开发建设过程中对原有地表植被或地貌发生改变的行为，均属于扰动地表行为。扰动地表水土保持监测内容主要是扰动地表面积、临时堆土占压地表面积、临时堆土处的临时水土保持措施、被扰动部分植被恢复情况。

3）水土流失治责任范围的界定

根据监测所得的永久占地、临时占地的面积，结合施工期扰动地表面积，确定施工期防治责任范围。

（3）水土保持防治措施动态监测

水土保持防治措施的实施是控制因工程建设活动造成项目建设区水土流失、改善区域生态环境的有效途径。按照《太原市中心医院迁建项目水土保持方案报告书》设计的总体布局，全面监测施工期水土保持工程措施、植物措施和临时防护措施的实施情况，是客观评价6项量化防治指标的重要依据。

该工程建设期水土保持防治措施监测内容包括以下两个方面：

1）工程措施

a、硬化工程

包括道路硬化和裸露地面硬化等。监测指标为硬化工程、分布、面积、数量及质量等；

b、整治工程

包括防治责任范围内所有施工场地和裸露地面在施工结束后开展的全面整地、临时建筑物拆除和建筑垃圾清理等。监测指标包括全面整地工程分布、整治类型、整治面积等。

c、排水导流工程

主要为场地的排水沟。主要监测指标是排水系统规格、布局及其畅通性等。

2）植物措施

主要指防治分区内的绿化和植被恢复等。监测方案主要采用植被样方法，监测指标包括植物措施类型（灌木、乔木或种草等）、苗木或草种种类、分布、面积或株数、株行距等。

（4）建设期土壤流失量动态监测

a、水土流失面积变化

主要监测防治责任范围内各类水土流失面积的变化。

b、水土流失量变化监测

针对不同地表扰动类型的流失特点，对不同地表扰动类型，分别采用侵蚀沟体积测量法、插钎法，进行多点位、多频次监测。经综合分析得出不同扰动类型的侵蚀强度及水土流失量。其监测指标包括：水蚀模数、水蚀影响因子（降雨量、降雨历时、降雨强度、林草植被覆盖率、土壤含水率、小地形地貌及其坡度组成等）、水蚀面积、侵蚀时段、侵蚀量等。

对项目区周边造成的危害及其趋势监测。主要对土地生产力下降、水利设施损害和淤积量、损害的土地面积（侵蚀或淤积面积）等进行监测。

（5）水土流失防治效果动态监测

a、防护效果

主要监测排水工程、土地整治工程、植物措施在导流、减少水土流失量、坡面稳定、绿化地表改善生态环境的效果。

b、林草措施的成活率、保存率、生长情况及覆盖度

主要监测水土保持措施实施后各防治分区及其周边的植被类型、主要树种、盖度、成活率、保存率等。

c、防护工程的稳定性、完好程度和运行情况

主要监测排水工程是否有损坏。

d、各项措施的拦渣保土效果

主要监测各项措施实施后的拦渣率、土壤流失控制比。

水土流失防治效果动态监测一般都采用调查监测、蚀沟体积测量法、插钎法等方法进行获取基础数据，然后汇总计算得出最终防治效果。

- 1.3.2 监测项目部设置

为保证本工程水土保持监测工作的顺利实施以及高质量、高效率完成，技术组织是关键。我公司严格按国家相关技术规定及地方行政行业要求，配备水土保持及环境工程等相关专业监测人员，合理搭配各级职称技术力量，组建一支专业、熟练、经验丰富并认真负责的水土保持监测团队，成立水土保持监测项目组，针对该项目的实际情况，按照《水土保持监测实施方案》要求，认真落实各项监测工作，严把质量关，明确责任到人，详细分工，同时加强与水行政主管部门的联系，以便及时获取水土保持监测工作新信息，保证工程水土流失监测工作顺利完成。

一、时间安排

2020年9月8日建设单位委托我单位进行该项目水保监测工作。2020年10月8日，我公司水土保持监测团队入场，认真落实各项监测工作，于2021年4月1日，进行了技术交底，2021年4月5日全体监测人员退场。

二、人员安排

我单位投入监测技术人员5人，成立项目领导组，全面负责该项目监测工作的实施，并成立监测项目部，下设监测资料整理分析小组和野外调查观测小组。

- 1.3.3 监测点布设

根据监测要求和该项目水土流失防治特点，依照土壤侵蚀分布特点，设置监测点，在开展工作时监测点位设置点遵循以下原则：

（1）有代表性的原则：不同水土流失类型区均应布设监测点位，对比观测原地貌与扰动后地貌之间应有可比性，不同分区相同部位选择一个即可。

（2）方便监测的原则：应做到交通方便，便于实施。

（3）排除干扰的原则：应尽量避开认为活动干扰。

（4）因项目分时段布设的原则：施工期布设临时观测点。

根据开发建设项目的建设特点，本项目的调查监测点布设在主体工程区内水保措施实施区域。

根据工程实际情况，按照水土保持监测规范，结合该工程施工布局特点，实际布设调查监测点4个，详见表1-2。

表1-2    工程水土保持监测调查点布设情况一览表

| 防治分区 | 类型 | 数量 | 方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程防治区 | 水蚀 | 4 | 调查、巡查 |  |

- 1.3.4 监测设施设备

为完成监测任务，保证监测数据的准确、科学，应布设一定的监测设施，配备一定的监测设备。本项目监测仪器主要有：无人机、铁制测针、测绳、皮尺、围尺、角规、通讯工具、计算机、盛水用具、天平、雨量计、雨量桶等。本项目水土保持监测设备表见表1-3。

表1-3  水土保持监测设备表

| 序号 | 设施和设备 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 耐用设备 |  |  |
| 1 | 水准仪 | 套 | 4 |
| 2 | 水位计 | 套 | 4 |
| 3 | 土壤水份快速测定仪 | 套 | 1 |
| 4 | 泥沙采样仪 | 套 | 2 |
| 5 | 精密天平 | 套 | 1 |
| 6 | 干燥箱 | 套 | 1 |
| 7 | 雨量筒 | 个 | 2 |
| 8 | 雨量计 | 个 | 2 |
| 9 | 计算机 | 台 | 2 |
| 10 | 数码照相机 | 台 | 1 |
| 11 | 无人机 | 台 | 1 |
| 二 | 耗材 |  |  |
| 1 | 皮尺、卷尺、卡尺、罗盘 | 套 | 1 |
| 2 | 0.6cm钢钎 | 个 | 100 |
| 3 | 油漆 | 桶 | 2 |
| 4 | 标志牌 | 个 | 8 |

- 1.3.5 监测技术方法

按照《生产建设项目水土保持监测与评价标准》的规定，结合《太原市中心医院迁建项目水土保持方案报告书》的要求，该工程建设期水土流失监测主要以调查监测为主，辅以定位监测。具体方法如下：

（1）调查监测

调查监测方法是指定期采用分区调查的方式，通过现场实地勘测，结合基础资料按监测分区进行统计、分析其变化情况并记录。

1）水土流失背景值调查

在本次监测工作中对影响工程区水土流失的相关因子资料，包括地貌、土壤、植被、水文、土地利用以及与水土保持有关的一些社会经济资料等方面进行了全面收集和整理分析。

资料收集尽量采用工程设计单位、当地政府相关业务部门和工程区涉及政府提供等方式，以最大程度地保证资料数据的可靠性、完整性和代表性。对收集的资料均进行分类、编目、汇总和必要的统计分析，剔除不可靠的资料数据。

2）施工扰动面积监测

利用相关测量仪器，按照监测分区测量实际施工扰动面积，确定防治责任范围，同时测量各监测分区扰动土地平整面积。

3）工程措施调查

对于土地平整工程、排水工程等所有具有水土保持功能的主体工程，依据设计文件，按照监测分区进行统计调查，对工程数量、质量、完好程度、运行状况、稳定性及其安全性进行现场调查监测。

4）植物措施调查

植被监测按分区进行统计。选有代表性的地块作为样地进行调查，样地的面积为垂直投影面积，要求灌木林2m×2m、草地1m×1m，样地的数量一般不少于3块。若为线性树群时采用线路调查，每隔100m测定10m。

a、植物措施类型、分布和面积调查

按照监测分区进行分类调查，对分布面积较大的林草措施采用GPS测量其面积；对于分布面积较小的林草措施采用卷尺等工具实地测量其面积。

b、林草覆盖度调查

主要包括草地盖度和各分区林草的植被覆盖度，选有代表性的地块作为样地进行监测，样地的面积为垂直投影面积。

草地盖度调查方法：样方面积1m×1m，用方格法测定。事先准备一个方格网，网的规格为1m×1m，上下左右各拉10根线，间距10cm，形成100个交叉点。将方格网置于样方之上，用细针沿交叉点垂直插下，针与草相接触即算一次“有，如不接触则算“无”，并做记录。

c、植被生长情况调查

植被生长情况调查包括林木成活率、保存率、种草的有苗面积率和林草生长及管护情况。生长状况一年调查1-3次，成活率在春季、秋季造林种草后进行1次调查，保存率在植物措施实施一年后进行，按植被面积逐季统计。

调查造林成活率、保存率时在选定的样方或样行内，逐株调查，统计出样方或样行内成活的株数和总栽植株数，计算出样方或样行的成活率，再计算平均成活率。依据调查时间的不同，统计各阶段的保存率。

（2）定位监测

根据工程施工进度、施工扰动范围、水土流失特点确定可进行实时地面定位观测的监测项目，对应确定地面定位观测方法。该工程地面定位观测主要以测钎法为主。

测钎法

布设样地规格为1.5×2.0m，长边顺坡，将直径0.6cm，长20－30cm，类似钉子形状的钢钎相距0.5m×0.5m分上中下、左中右纵横各3排（共9根）沿坡面垂直方向打入坡面，钉帽与坡面齐平，并在钉帽上涂上红漆，编号登记入册。坡面面积较大时，为提高精度，钢钎密度可加大。每次暴雨后和汛期终了以及时段末，观测钉帽出露地面高度，计算土壤侵蚀深度和土壤侵蚀量。计算公式采用：A=ZS/1000cosθ，式中A－土壤侵蚀量，Z－侵蚀深度（mm），S－侵蚀面积（m2），θ－坡度值。

监测钢钎设置示意图见图1-1。

图1-1  监测钢钎设置示意图

- 1.3.6 监测成果提交情况

我公司结合项目实际，根据《生产建设项目水土保持监测规程（试行）》（办水保〔2015〕139号）的要求，编制了监测实施方案大纲，并制定了本项目水土保持监测技术路线。依据技术路线与“办水保〔2015〕139号”文的要求，主要监测成果为监测总结报告（2020年4月），在本报告完成后及时报告水行政主管部门。

- 1.3.7 水土保持监测意见及落实情况

主要水土保持监测意见，“加强防治区植物措施管护，保证成活率”。

落实情况：建设单位指定专人专职负责项目水土保持工作的管理与协调，承担项目水土保持方案的落实；建设单位工作组带队，水保监测及相关施工人员参加，对防治责任范围内水土保持工程进行了全面排查，排查结果显示防治责任范围内各项水土保持设施运行良好，水土保持效益显著；后续会加强管护，确保水土保持设施持续、高效发挥水土保持效益。

- 1.3.8 重大水土流失危害事件处理情况

工程建设期间，建设单位合理安排施工时序，水土保持工程与主体工程同时施工，在整个监测时段内未发生重大水土流失危害事件。

- 2 监测内容和方法

- 2.1扰动土地情况

扰动土地情况监测主要包括项目扰动范围、面积、土地利用类型及其变化情况。扰动土地情况主要采用收集资料和现场量测确定。先通过档案资料查阅的方法收集本项目水土保持方案、项目施工设计等有关资料，掌握项目施工工艺、施工进度，主体工程中具有水土保持功能的措施及水土保持方案中确定的各防治分区的永久占地和临时占地。

通过调查监测方法获取施工单位对已完工项目和正在施工项目的占地面积统计资料，然后采用地面定点监测进行现场测量，主要采用激光测距仪、手持 GPS、皮尺、米尺、坡度仪等量测设备，对各区域施工占地面积进行核实。同时通过无人机航拍对水土流失防治责任范围的动态变化进行监测，即对项目区施工前、施工中、施工后的遥感影像进行几期对比监测，进一步分析和界定项目扰动土地面积。

扰动土地情况的监测内容、频次与方法见表2-1。

表2-1   扰动土地情况监测内容、频次与方法

| 序号 | 监测内容 | 监测频次 | 监测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扰动范围 | 不少于每季度1 次（根据项目实际情况确定） | 实地量测 | 采用手持GPS 定位仪、无人机 |
| 2 | 扰动面积 |  |  |  |
| 3 | 土地利用类型及其变化情况 |  |  |  |

- 2.2取料、弃渣

本项目不涉及取料场、弃渣场。

- 2.3水土保持措施

水土保持措施监测主要包括工程、植物及临时措施等实施情况、开工与完工日期、位置尺寸、数量、林草覆盖度、防治效果、运行状况等。

水土保持工程措施实施数量、质量、运行状况通过收集施工单位、监理资料，并结合实地抽样调查核实。实地调查主要采用皮尺、GPS 等测量措施面积。

植物措施监测采用典型样方调查的方法。每一个样方重复 2~3 次，草本样方为2m×2m。记录林草生长情况、成活率、保存率、覆盖度等情况。

草地盖度的监测采用针刺法。在所选定样方内，选取2m×2m的小样方，测绳每20cm处用细针（φ=2mm）做标记，顺次在小样方内的上、下、左、右间隔20cm 的点上，从草的上方垂直插下，针与草相接触即算有，不接触则算无。针与草相接触点数占总点数的比值，即为草地盖度。用此法在样方内不同位置取三个小样方求取平均值，即为样方草地的盖度。

草地的盖度计算公式为：D=fd/fe

式中：D-草地的盖度，%；fd-样方面积，m2；fe-样方内草冠的垂直投影面积，m2。

项目建设区内各种类型场地的林草植被覆盖度计算公式为：C=f/F

式中：C-草地植被的覆盖度，%；F-类型区总面积，hm2；f-类型区内草地的垂直投影面积，hm2。

纳入计算的草地面积，其草地的盖度取大于20%。本次监测采用的GPS定位和GIS技术，具有对监测对象的位置、边界准确定位的高精度特性，可在实地调查基础上，结合对地形图件和施工图件的综合分析，提取建设项目占地面积、地表位置及变化情况的数据信息准确可靠。

工程措施、植物措施、临时防护工程等水土保持措施的监测内容、频次与方法见表2-2。

表2-2   水土保持措施监测内容、频次与方法

| 序号 | 监测内容 |  | 监测频次 |  | 监测方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程措施 | 措施类型、开工与完工日期、位置、规格、尺寸、数量、防治效果、运行状况 |  | 不少于每月监测记录1次 |  | 实地量测和资料分析 |
| 2 | 植物措施 | 措施类型、开工与完工日期、位置、面积及数量、覆盖度、成活率 |  | 根据项目实际情况确定 |  | 实地量测和资料分析 |
| 3 | 临时措施 | 措施类型、开工与完工日期、位置、数量、防治效果、运行状况 |  | 根据项目实际情况确定 |  | 实地量测和资料分析 |

- 2.4水土流失情况

水土流失情况监测主要包括水土流失面积、土壤流失量、临时堆土场潜在土壤流失量和水土流失危害等。

水土流失主要影响因子背景监测通过全面调查和收集资料的方法，对项目区地形地貌、地面组成物质、植被、水文气象、土地利用现状、水土流失状况等因子基本情况进行监测，重点是土壤侵蚀背景值调查。

本工程主要采用遥感影像复现结合同类项目类比分析的方法，监测各阶段、各扰动地貌土壤流失量。

水土流失情况（包括水土流失面积、土壤流失量、水土流失危害等）的监测频次与方法见表2-3。

表2-3   水土保持措施监测内容、频次与方法

| 序号 | 监测内容 | 监测频次 | 监测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水土流失面积 | 根据项目实际情况确定 | 实地量测 | 采用手持 GPS 定位仪、无人机 |
| 2 | 土壤流失量 | 根据项目实际情况确定 | 地面观测 | 遥感影像复现、类比分析 |
| 3 | 水土流失危害 | 不定期巡查 | 巡查监测 |  |

- 3 重点对象水土流失动态监测

- 3.1防治责任范围监测

- 3.1.1水土保持方案确定的防治责任范围

根据《太原市中心医院迁建项目水土保持方案报告书》，防治责任范围18.93hm2，均为项目建设区面积。水土保持方案报告书确定的防治责任范围见表3-1。

表3-1       项目区建设期水土流失防治责任范围及面积       单位：hm2

| 项目区 | 建设区面积 | 直接影响区面积 | 责任范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程区 | 18.93 | 0 | 18.93 |

- 3.1.2项目建设期防治责任范围监测结果

根据本工程的特点，结合区域自然条件以及不同场地土壤流失特征，全面考虑今后土地的发展利用方向等因素，本项目实际水土保持监测确定水土流失防治分区为：主体工程防治区。实际建设过程中的防治责任范围为18.93hm2，均为项目建设区。建设期水土保持防治责任范围监测结果见表3-2。

表3-2    建设期水土流失防治责任范围面积监测结果    单位：hm2

| 项目区 | 建设区面积 | 直接影响区面积 | 责任范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程区 | 18.93 | 0 | 18.93 |

- 建设期水土流失实际发生的防治责任范围与方案设计中的防治责任范围一致。

- 3.1.4建设期扰动土地面积

据项目实际，经调查、统计，本项目建设期扰动土地面积18.93hm2，均为永久占地面积。具体扰动情况见表3-3。

表3-3      扰动土地面积监测统计表

| 监测分区 | 扰动情况 |  |  |  | 整治情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 扰动形式 | 扰动范围 | 扰动面积（hm²） | 扰动前土地利用类型 | 整治方式 | 整治面积（hm²） | 整治后土地利用类型 |
| 主体工程区 | 压占、填挖 | 整个防治区 | 18.93 | 耕地 | 土地整治、压占 | 18.93 | 建设用地 |

- 3.2工程取、弃土（渣）监测结果

根据《太原市中心医院迁建项目水土保持方案报告书》，项目建设所需主要原材料：混凝土、水泥、砂、石子等，均由当地相应生产厂家或专业批发市场供应，相关材料在来源地产生的水土流失防治责任由供货商负责，不设取料场；施工期，本项目土石方挖填总量约为65万m3，其中挖方55万m3，填方10万m3，余方45万m3，余方全部由太原市第二建筑工程公司拉至东山土场进行填埋。

- 3.3土方流向情况监测结果

- 3.3.1水土保持方案设计土方平衡

根据《太原市中心医院迁建项目水土保持方案报告书》，施工期本项目土石方挖填总量约为65万m3，其中挖方55万m3，填方10万m3，余方45万m3，余方全部由太原市第二建筑工程公司拉至东山土场进行填埋。

表3-4   水土保持方案设计土方平衡表          单位：万m3

| 序号 | 项 目 | 开挖 | 回填 | 调入 |  | 调出 |  | 外借 |  | 利用 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 |
| 1 | 主体工程区 | 55 | 10 |  |  |  |  |  |  | 45 | 东山土场 |

- 3.3.2土方监测结果

通过现场调查和监测及查阅有关资料，施工期，本项目土石方挖填总量约为65万m3，其中挖方55万m3，填方10万m3，余方45万m3，余方全部由太原市第二建筑工程公司拉至东山土场进行填埋。

本项目工程进行了实地的调查监测。工程施工过程中实际土石方开挖量与方案中土石方开挖量一致。

实际本工程土石方平衡情况详见表2-5。

表3-5   土方监测结果           单位： 万m3

| 序号 | 项 目 | 开挖 | 回填 | 调入 |  | 调出 |  | 外借 |  | 利用 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 |
| 1 | 主体工程区 | 55 | 10 |  |  |  |  |  |  | 45 | 东山土场 |

- 3.3其他重点部位监测结果

根据本项目的实际情况及同类建设项目经验，本项目不存在大型开挖填筑区；现阶段，主体工程已全部完工，水土保持措施布设到位并已发挥水土保持效益，地块内无临时堆土场、堆渣场，防治区内已无发生较大水土流失的可能。

- 4 水土流失防治措施监测结果

- 4.1工程措施监测结果

- 4.1.1水土保持工程措施设计情况

根据《太原市中心医院迁建项目水土保持方案报告书》，可知本项目的水土保持工程措施设计情况如下：

主体工程防治区

工程措施——地埋式雨水排水管道2300m。

- 4.1.2监测完成水保工程措施及实施进度

实际完成情况如下：

主体工程区内雨水排水工程于2017年10月开始进行，2018年9月全部施工完成，共修建地埋式雨水排水管道2300m。

实际施工和方案设计相比，工程措施工程量一致。

- 4.1.3 工程措施防治效果

本项目水土保持工程措施随主体工程同时实施，通过竣工资料查阅、现场查勘、复核，共完成了地埋式雨水排水管道2300m。通过以上措施的建设，工程现场水土流失得到了较好的治理，达到水土流失防治目标值的要求。

- 4.2植物措施监测结果

- 4.2.1水土保持植物措施设计情况

根据《太原市中心医院迁建项目水土保持方案报告书》，可知本项目的水土保持植物措施设计情况如下：

主体工程防治区

植物措施——场地内绿化美化6.63hm2，使绿化率达到35%。

- 4.2.2监测完成水保植物措施及实施进度

实际完成情况如下：

主体工程区绿化美化工程于2019年4月开始，2020年6月完工，共绿化、美化6.67hm2。绿化美化以乔、灌、草的结合的集中绿化景观为主，辅助建筑周边及道路边绿化，绿化率达到35%。

实际施工和方案设计相比，植物措施工程量一致。另外，实际施工过程中细化了植物措施种类及数量，丰富了景观绿化效果。

- 4.2.3植物措施防治效果

植物措施进度是根据主体工程实施进度安排，由施工单位适时适地实施。在施工过程中，根据主体工程施工进度，本项目在植物措施的实施上基本上体现了“适时适地，美化环境，蓄水保土”的原则。通过现场调查，各防治区植物措施的成活率较高，水土流失防治效果明显。

- 4.3临时措施监测结果

- 4.3.1水土保持临时措施设计情况

根据《太原市中心医院迁建项目水土保持方案报告书》，可知本项目的水土保持临时措施设计情况如下：

主体工程防治区

临时措施——裸露区域防尘网苫盖25000m2。

- 4.3.2监测完成水保临时措施及实施进度

实际完成情况如下：

主体工程防治区的防尘网苫盖工程于2019年8月开始施工，于2020年6月拆除，裸露区域防尘网苫盖工程量为25000m2。

经现场检查和查阅有关资料，现场实际完成工程量与设计一致。临时措施质量总体合格，能够满足水土保持功能要求，达到水土保持方案要求，水土保持功能未降低，符合验收标准。

- 4.3.3临时措施防治效果

临时措施进度是根据主体工程实施进度安排，根据建设单位提供资料，该工程在建设过程中，实施了主要为防尘网苫盖的临时防护措施，基本符合现场实际情况。临时措施的实施降低了施工期间土壤侵蚀强度，使施工期间水土流失得到有效控制，并减小了裸露地面松散土方对周边可能造成的影响

- 5土壤流失情况监测

- 5.1水土流失面积

- 5.1.1水保方案确定水土流失面积

根据《太原市中心医院迁建项目水土保持方案报告书》，在工程施工过程中及施工结束后进行水土流失面积监测，通过对工程建设水土流失影响因素分析，工程在建设过程中建设区18.93hm2；工程施工结束后，各区域已采取硬化或修建构筑物，部分区域在未采取水土保持措施条件下逐步趋于稳定或植被自然恢复的过程中会产生一定水土流失，植被恢复期水土流失面积为6.63hm2。

表5-1   水土流失面积监测表

| 监测分区 | 项目建设区（hm2） | 植被恢复期（hm2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程区 | 18.93 | 6.63 |  |

- 5.1.2实际监测水土流失面积

根据实际监测，工程在建设过程中建设区18.93hm2；工程施工结束后，各区域已采取硬化或修建构筑物，部分区域在未采取水土保持措施条件下逐步趋于稳定或植被自然恢复的过程中会产生一定水土流失，植被恢复期水土流失面积为18.93hm2。

表5-2   水土流失面积监测表

| 监测分区 | 项目建设区（hm2） | 植被恢复期（hm2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程区 | 18.93 | 6.63 |  |

经现场检查和查阅有关资料，现场实际水土流失面积较方案中一致。

- 5.2土壤流失量

- 5.2.1原地貌侵蚀模数

依据本项目《水土保持方案报告书》，结合本工程区域的地形、地貌、降雨量、土壤类型等水土流失影响因素及预测对象受扰动情况，按国家水利部行业标准《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），参照《全国第二次土壤侵蚀普查》结果以及原地貌调查情况及调查结果，该区的侵蚀形式为水蚀，分析得出原地貌土壤侵蚀模数如下：原地貌土壤侵蚀模数加权平均数1300t/km²·a。

- 5.2.2现状土壤侵蚀模数

防治措施实施后，项目区绿化区恢复植被和土体结构相对稳定前，仍将产生一定量的水土流失。根据项目实际情况，植物措施于2020年8月已全部完工，并逐渐发挥水土保持效益，至接受监测任务时，项目地块内裸露地表均已被植被覆盖，植被长势良好，保水保土能力良好。通过分析各监测点的监测数据和现场调查结果，充分考虑建设项目实际情况，现阶段工程建设区域地表植被恢复期平均土壤侵蚀模数已达1000t/km2·a以下，因此不再进行植被恢复期土壤流失量计算。

- 5.3取料、弃渣潜在土壤流失量

根据施工记录等有关技术资料以及现场核实，该工程各单项工程在施工过程中，能够按照水土保持方案报告规定的要求进行施工，回填土方堆放于建设区域以内，余方全部运往东山土场进行规范填埋，尽量避免了雨季施工，有效遏制了防护区域的水土流失程度，达到了防治水土流失危害的目的。通过对项目区周边调查，未发现水土流失对周边生态环境的影响。

- 5.4水土流失危害

根据施工记录等有关技术资料以及调查、巡查，项目建设过程中不存在水土流失对项目周边造成的影响，无水土流失危害发生。

- 6 水土流失防治效果监测结果

- 6.1水土流失总治理度

本工程总的占地面积为18.93hm2，在设计水平年扰动原地貌、损坏土地和植被面积为18.93hm2，经调查，施工结束后，除硬化占地外，其余部分根椐用地类型及土壤性质均属可绿化用地，通过对永久占地的植被恢复，使项目区周边环境得到改善。

本项目永久建筑物及硬化占地面积为12.30hm2，水土保持防治措施面积为6.63hm2，水土流失面积为18.93hm2，可得出，水土流失治理度（水土流失治理达标面积/水土流失总面积，即=18.93/18.93×100%）为100%。

- 6.2土壤流失控制比

土壤流失控制比是指项目防治责任范围内允许土壤流失量与治理后的平均土壤流失量之比。本项目区属西北黄土高原区，土壤侵蚀容许值为1000/km2·a。根据调查和现场查勘，目前，该项目治理后的平均土壤侵蚀模数为800t/km2·a，则土壤流失控制比为1.25。

- 6.3渣土防护率

经调查监测，施工期，项目区临时堆土主要为基础回填土，临时堆土全部采取苫盖措施后，有效防止了临时堆土范围内水土流失。项目采取措施，实际挡护的永久弃渣、临时堆土数量占永久弃渣和临时堆土的总量的百分比达到95.00%。达到方案确定的目标值95%。

- 6.4表土保护率

由于本项目主体工程于2019年8月已经开工，水保方案于2020年3月编制，属于补编方案，因此水土保持方案对表土保护率未做评价。

- 6.5林草植被恢复率

林草植被恢复率是指项目建设区内的植被恢复面积占可恢复植被面积的百分比。

经调查统计，本项目扰动区域采取植物措施总面积6.63hm2，可绿化面积为6.63hm2，林草植被恢复率将达到100%。

- 6.6林草覆盖率

本工程扰动地表面积为18.93hm2，建设期末方案中采取植物措施的面积为6.63hm2，项目区林草植被覆盖率可达到35%。

- 7 结论

- 7.1水土流失动态变化

- 7.1.1水土流失防治责任范围变化情况

监测结果表明，工程建设实际发生的水土流失防治责任范围为18.93hm2，与水土保持方案设计的水土流失防治责任范围一致，均为项目建设区面积。

本项目在施工过程中，建设单位制订了严格的环境保护和水土保持管理制度，要求主体施工单位和监理单位严格执行，并纳入了工程建设考核。

- 7.1.2土石方量变化

根据《太原市中心医院迁建项目水土保持方案报告书》，施工期，本项目土石方总量为65万m3，其中挖方总量为55万m3，填方总量为10万m3，余方总量约45万m3，余方全部由太原市第二建筑工程公司拉至东山土场进行填埋。

- 通过现场调查和监测及查阅有关资料，施工期，本项目土石方总量为65万m3，其中挖方总量为55万m3，填方总量为10万m3，余方总量约45万m3，余方全部由太原市第二建筑工程公司拉至东山土场进行填埋。

土方监测结果与水土保持方案报告书设计进行对比分析可看出，土方量开挖、回填、弃方均无变化。

- 7.1.3水土流失量动态变化

- 依据本项目《水土保持方案报告书》，结合本工程区域的地形、地貌、降雨量、土壤类型等水土流失影响因素及预测对象受扰动情况，按国家水利部行业标准《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），参照《全国第二次土壤侵蚀普查》结果以及原地貌调查情况及调查结果，该区的侵蚀形式为水蚀，分析得出原地貌土壤侵蚀模数加权平均数1300t/km²·a。

- 防治措施实施后，项目区绿化区恢复植被和土体结构相对稳定前，仍将产生一定量的水土流失。根据项目实际情况，植物措施2020年8月已全部完工，并逐渐发挥水土保持效益，至接受监测任务时，项目地块内裸露地表均已被植被覆盖，植被长势良好，保水保土能力良好。通过分析各监测点的监测数据和现场调查结果，充分考虑建设项目实际情况，现阶段工程建设区域地表植被恢复期平均土壤侵蚀模数已达1000t/km2·a以下，因此不再进行植被恢复期土壤流失量计算。

- 7.1.4防治达标情况

通过采取各项水土保持措施，使原有的水土流失状况得到基本治理，使新增的水土流失得到有效控制，根据统计资料分析，水土流失防治措施实施后的水土流失量比施工阶段的水土流失量明显减少，水土流失总治理度为100%，土壤流失控制比为1.25，渣土防护率92%，林草植被恢复率为100%，林草覆盖率为35%，在编制水保方案时，项目已基本完工，因此表土保护率不做评价。

- 表7-1   水土保持方案设计值与实际达到值

| 防治目标 | 原方案目标 | 治理后目标 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水土流失总治理度（%） | 93 | 100 | 达标 |
| 土壤流失控制比 | 1.0 | 1.25 | 达标 |
| 渣土防护率(%) | 92 | 95 | 达标 |
| 表土保护率 | 90 | / | 不评价 |
| 林草植被恢复率（%） | 95 | 100 | 达标 |
| 林草覆盖率（%） | 24 | 35 | 达标 |

- 7.2 水土保持措施评价

本工程在施工过程中比较重视水土保持工作，能够认真及时落实各项水土保持防治措施，特别是能够及时实施临时措施，工程措施与主体工程基本同步实施，施工结束后及时进行绿化、土地整治等措施，整体上取得了较好的防治效果。

- 本工程在施工中，基本能够按照水土保持方案布设的水土保持措施及相关法律法规实施水土保持防治措施，质量达标。水土保持措施建设与主体工程实现了“三同时”原则。

- 各项水土保持措施布局基本合理，防治效果效果明显。六项防治指标值均达到水土保持方案预定的目标值。

- 实际施工过程中细化了植物措施种类及数量，丰富了景观绿化效果，水土保持效益明显。

- 7.3 存在问题及建议

- 7.3.1存在问题

开发建设项目的水土保持措施，不仅仅是为环境建设服务，同时也是为主体工程服务，对于改善项目区环境、保障主体工程的安全运行具有重要的作用。工程在建设过程中，没有及时进行水土保持监测工作的委托，导致监测项目组错失了施工期的监测机会，通过调查了解，在局部施工中有临时防护工程不到位的情况，造成了一定量的水土流失。

- 7.3.2建议

（1）运营期对项目区内植物措施进行定期巡查，对于未存活区域及时进行补植，同时加强后续抚育管理。

（2）加强对场地排水等工程措施管理与养护，确保各项措施能够持续发挥水土保持功能。

- 7.4 三色评价结论

三色评价以本项目水土保持方案确定的防治目标为基础，以监测获取的实际数据为依据，针对不同的监测内容，采取定量评价和定性分析相结合方式进行量化打分，本项目评价得分为93分，三色评价结论为“绿”色。

- 7.5 综合结论

太原市中心医院迁建项目在建设过程中，医院管理部门对水土保持工作较为重视，积极按照相关要求开展水土保持工作，落实管理责任。相继开展水土保持方案编制、水土保持监测工作，在参与项目建设的各级部门的积极配合下，防治责任范围内的各项水土保持工作进展顺利。

项目防治责任范围各分区采取了适宜的水土保持工程措施、植物措施和临时措施，水土保持工程的总体布局较为合理，效果比较明显，有效地减小了建设过程中和运行初期造成的水土流失，基本达到了水土保持方案的设计要求。

水土流失监测结果表明，工程各施工区域采取土地整治和排水工程等措施，将开挖产生的松散土壤基本拦住，防止其再次流失。植物措施的实施，有效控制了松散土方的流失，专业技术人员对绿化区域定期进行养护管理，对长势较差或死亡树草种及时进行了补植补种，大大提高了植物的成活率，使其景观绿化效果更加显著，同时，随着植被发育及覆盖度的提高，施工扰动地表将得到有效的保护。防治区采取的工程措施和植物措施开始发挥作用，到本监测时段结束，建设区域生态环境发生明显改善，土壤侵蚀模数也显著降低，整体优于原地貌水平。

通过采取各项水土保持措施，使原有的水土流失状况得到基本治理，新增的水土流失得到有效控制，各项防治指标均达到目标值。项目区的生态环境得到明显改善，总体上发挥了较好的保持水土、改善生态环境的作用。

- 8 附图、附表、附件

- 8.1附图

（1）附图01  本项目地理位置图

（2）附图02  监测分区、监测点布设及防治责任范围图

- 8.2附表：

1. 太原市中心医院迁建项目防治责任范围动态监测汇总表；

2. 太原市中心医院迁建项目弃土弃渣动态监测汇总表；

3. 太原市中心医院迁建项目水土流失防治措施监测汇总表；

4. 太原市中心医院迁建项目植物措施建设监测表；

5. 太原市中心医院迁建项目水土流失监测六项指标达标情况表；

6. 监测影像资料及调查监测成果表

- 8.3附件：

- 关于本项目可行性研究报告的批复（并发改审批发[2014]93号）；

- 本项目土地证

- 监测季报。